用于稻鱼共生的免耕播种机及其免耕直播方法

技术领域

[0001] 本发明涉及农业设备技术领域，具体为用于稻鱼共生的免耕播种机及其免耕直播方法。

背景技术

[0002] 在开展稻鱼共生这种农业模式的试验和示范推广过程中，需要形成立体种养，从而提升稻田综合效益。这种农业模式具有下列特点，一季稻：一季优质水稻；两朝鱼：稻鱼共作一朝、稻鱼轮作一朝；三结合：田埂种果蔬，稻、鱼、果蔬，一田三用。这种农业模式的主要的核心的还是“稻鱼共作”。这种水稻免耕+直播的手段也较为成熟，是直接在田里撒水稻种，而不是插秧苗。而且在稻鱼共作的生产模式中，鱼儿活动可以促进秧苗生长，同时会吃一些害虫，稻田不再打药，同时产生粪便给稻田带来养分。

[0003] 目前在进行稻鱼共生这种农业模式的播种作业时，由于需要播撒较为大量的稻种，人工播撒不仅效率低，费时费力，而且容易出现播撒稻种不均匀的情况，从而影响产出效益。

发明内容

[0004] （一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本发明提供了用于稻鱼共生的免耕播种机及其免耕直播方法，解决了目前在进行稻鱼共生这种农业模式的播种作业时，由于需要播撒较为大量的稻种，人工播撒不仅效率低，费时费力，而且容易出现播撒稻种不均匀的情况，从而影响产出效益的问题。

[0005] （二）技术方案

为实现上述具有抬升功能，便于使用，且可以分类整理等的目的，本发明提供如下技术方案：

用于稻鱼共生的免耕播种机，包括机箱体，所述机箱体底面的左侧固定安装有支撑轮柱，所述支撑轮柱的底端固定安装有支轴，所述支撑轮柱的底端通过支轴转动连接有支撑滚轮，所述支撑滚轮的表面设有防滑胶条，所述机箱体的底面固定安装有支撑脚柱，所述支撑脚柱的底端固定安装有支撑脚座，所述机箱体一侧面的顶部固定安装有手持轴架，所述手持轴架的表面套接有手持轴套，所述机箱体的底部贯穿开设有贯通槽，所述机箱体底面的贯通槽开口外部固定安装有出料套，所述机箱体正面的底部固定安装有减速电机，所述机箱体的正面和背面贯穿转动连接有转轴，且减速电机的输出端与转轴的端部连接，所述转轴的表面固定安装有支撑板架，所述支撑板架的两端均固定安装有挡料板。

[0006] 优选的，所述支撑脚座的底面开设有防滑凹槽，且防滑凹槽为条状凹槽，且防滑凹槽的数量为六个并呈放射状排列。

[0007] 优选的，所述机箱体的顶面为贯通状结构，所述机箱体的底部为圆弧状。

[0008] 优选的，所述支撑板架的数量为两个，且两个支撑板架分别与机箱体内壁的前侧面和后侧面滑动连接。

[0009] 优选的，所述挡料板为弧形板，所述挡料板的外弧面与机箱体内壁底面滑动连接。

[0010] 优选的，所述机箱体表面远离手持轴架一侧面的顶部固定安装有把手条和支撑横筋，且把手条与支撑横筋固定连接。

[0011] 优选的，所述支撑脚座整体为圆台状结构，所述支撑脚柱采用不锈钢材质制成，且支撑脚柱为中空状结构。

[0012] 优选的，所述支撑滚轮的数量为两个，且两个支撑滚轮分别位于机箱体底面左侧的前端和后端，所述支撑脚座的数量为两个。

[0013] 用于稻鱼共生的免耕播种机的免耕直播方法，包括以下使用步骤：

S1：将需要播撒的稻种倾倒至机箱体内部，使挡料板处于完全遮挡覆盖贯通槽，避免置入机箱体的稻种漏出；

S2：再通过抬起手持轴架，使支撑脚座抬起，从而使支撑滚轮完全支撑地面，再拉动或推动手持轴架，即可使支撑滚轮在地面滚动而进行移动，使支撑滚轮滚动至需要撒种处，即可通过支撑脚座支撑地面而停置；

S3：再开启减速电机，使减速电机驱动转轴转动，即可带动支撑板架和挡料板转动，从而使挡料板转动，对贯通槽进行间歇性覆盖，从而使贯通槽间歇性漏出稻种；

S4：在步骤S3开启减速电机后，即进行推动手持轴架，使支撑滚轮滚动在需要撒种的稻田滚动，使出料套间歇性地匀速撒种，漏下种料；

S5：在停止播撒稻种时，即关闭伺服电机。

[0014] （三）有益效果

与现有技术相比，本发明提供了用于稻鱼共生的免耕播种机及其免耕直播方法，具备以下有益效果：

1、该用于稻鱼共生的免耕播种机，通过将需要播撒的稻种倾倒至机箱体内，再通过拉动或推动手持轴架，即可使支撑滚轮在地面滚动而进行移动，使支撑滚轮滚动至需要撒种处，再开启减速电机，使减速电机驱动转轴转动，即可带动支撑板架和挡料板转动，从而使挡料板转动，对贯通槽进行间歇性覆盖，从而使贯通槽间歇性漏出稻种，最后推动手持轴架，使支撑滚轮滚动在需要撒种的稻田滚动，使出料套间歇性地匀速撒种，漏下种料，即可适应于稻鱼共生这种农业模式的大量稻种播种需求，达到了提高播撒稻种效率的效果，实现了使稻种播撒更加均匀的目标，提高保障了产出效益。

[0015] 2、该用于稻鱼共生的免耕播种机，通过设置把手条与支撑横筋，使得操作时便于对把手条进行抓持，从而达到了便于操作的效果，丰富了操作的手持部结构，应用起来更加灵活。

[0016] 3、该用于稻鱼共生的免耕播种机，通过设置支撑滚轮和支撑脚座均采用ABS塑料材质制成，且均为空心状，使得整个装置更加轻量化，从而移动起来更加方便，减少对稻田的试压，避免了稻田土壤的板结，通过设置氟橡胶材质的防滑胶条在支撑滚轮的表面，使得移动时不易打滑，播种移动过程更加稳定可靠。

附图说明

[0017] 图1为本发明用于稻鱼共生的免耕播种机的结构示意图；

图2为本发明A处结构正剖；

图3为本发明支撑板架结构右侧剖视图；

图4为本发明支撑滚轮结构侧视图；

图5为本发明支撑脚座结构底面视图。

[0018] 图中：1、机箱体；2、支撑轮柱；3、支轴；4、支撑滚轮；5、防滑胶条；6、支撑脚柱；7、支撑脚座；8、手持轴架；9、手持轴套；10、贯通槽；11、出料套；12、减速电机；13、转轴；14、支撑板架；15、挡料板；16、把手条；17、支撑横筋。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0020] 请参阅图1-5，用于稻鱼共生的免耕播种机，包括机箱体1，所述机箱体1底面的左侧固定安装有支撑轮柱2，所述支撑轮柱2的底端固定安装有支轴3，所述支撑轮柱2的底端通过支轴3转动连接有支撑滚轮4，所述支撑滚轮4的表面设有防滑胶条5，所述机箱体1的底面固定安装有支撑脚柱6，所述支撑脚柱6的底端固定安装有支撑脚座7，所述机箱体1一侧面的顶部固定安装有手持轴架8，所述手持轴架8的表面套接有手持轴套9，所述机箱体1的底部贯穿开设有贯通槽10，所述机箱体1底面的贯通槽10开口外部固定安装有出料套11，所述机箱体1正面的底部固定安装有减速电机12，所述机箱体1的正面和背面贯穿转动连接有转轴13，且减速电机12的输出端与转轴13的端部连接，所述转轴13的表面固定安装有支撑板架14，所述支撑板架14的两端均固定安装有挡料板15。

[0021] 本实施例中，支撑脚座7的底面开设有防滑凹槽，且防滑凹槽为条状凹槽，且防滑凹槽的数量为六个并呈放射状排列。

[0022] 本实施例中，所述机箱体1的顶面为贯通状结构，所述机箱体1的底部为圆弧状。

[0023] 本实施例中，所述支撑板架14的数量为两个，且两个支撑板架14分别与机箱体1内壁的前侧面和后侧面滑动连接。

[0024] 本实施例中，所述挡料板15为弧形板，所述挡料板15的外弧面与机箱体1内壁底面滑动连接。

[0025] 本实施例中，所述机箱体1表面远离手持轴架8一侧面的顶部固定安装有把手条16和支撑横筋17，且把手条16与支撑横筋17固定连接，通过设置把手条16与支撑横筋17，使得操作时便于对把手条16进行抓持，从而达到了便于操作的效果，丰富了操作的手持部结构，应用起来更加灵活。

[0026] 本实施例中，所述支撑滚轮4和支撑脚座7均采用ABS塑料材质制成，且支撑滚轮4和支撑脚座7均为空心状，所述防滑胶条5采用氟橡胶材质制成，，通过设置支撑滚轮4和支撑脚座7均采用ABS塑料材质制成，且均为空心状，使得整个装置更加轻量化，从而移动起来更加方便，减少对稻田的试压，避免了稻田土壤的板结，通过设置氟橡胶材质的防滑胶条5在支撑滚轮4的表面，使得移动时不易打滑，播种移动过程更加稳定可靠。

[0027] 本实施例中，支撑脚座7整体为圆台状结构，支撑脚柱6采样不锈钢材质制成，且支撑脚柱6为中空状结构。

[0028] 本实施例中，支撑滚轮4的数量为两个，且两个支撑滚轮4分别位于机箱体1底面左侧的前端和后端，支撑脚座7的数量为两个。

[0029] 用于稻鱼共生的免耕播种机的免耕直播方法，包括以下使用步骤：

S1：将需要播撒的稻种倾倒至机箱体1内部，使挡料板15处于完全遮挡覆盖贯通槽10，避免置入机箱体1的稻种漏出；

S2：再通过抬起手持轴架8，使支撑脚座7抬起，从而使支撑滚轮4完全支撑地面，再拉动或推动手持轴架8，即可使支撑滚轮4在地面滚动而进行移动，使支撑滚轮4滚动至需要撒种处，即可通过支撑脚座7支撑地面而停置；

S3：再开启减速电机12，使减速电机12驱动转轴13转动，即可带动支撑板架14和挡料板15转动，从而使挡料板15转动，对贯通槽10进行间歇性覆盖，从而使贯通槽10间歇性漏出稻种；

S4：在步骤S3开启减速电机后，即进行推动手持轴架8，使支撑滚轮4滚动在需要撒种的稻田滚动，使出料套11间歇性地匀速撒种，漏下种料；

S5：在停止播撒稻种时，即关闭伺服电机12。

[0030] 通过将需要播撒的稻种倾倒至机箱体1内，再通过拉动或推动手持轴架8，即可使支撑滚轮4在地面滚动而进行移动，使支撑滚轮4滚动至需要撒种处，再开启减速电机12，使减速电机12驱动转轴13转动，即可带动支撑板架14和挡料板15转动，从而使挡料板15转动，对贯通槽10进行间歇性覆盖，从而使贯通槽10间歇性漏出稻种，最后推动手持轴架8，使支撑滚轮4滚动在需要撒种的稻田滚动，使出料套11间歇性地匀速撒种，漏下种料，即可适应于稻鱼共生这种农业模式的大量稻种播种需求，达到了提高播撒稻种效率的效果，实现了使稻种播撒更加均匀的目标，提高保障了产出效益。

[0031] 在使用时，该用于稻鱼共生的免耕播种机，通过将需要播撒的稻种倾倒至机箱体1内，再通过拉动或推动手持轴架8，即可使支撑滚轮4在地面滚动而进行移动，使支撑滚轮4滚动至需要撒种处，再开启减速电机12，使减速电机12驱动转轴13转动，即可带动支撑板架14和挡料板15转动，从而使挡料板15转动，对贯通槽10进行间歇性覆盖，从而使贯通槽10间歇性漏出稻种，最后推动手持轴架8，使支撑滚轮4滚动在需要撒种的稻田滚动，使出料套11间歇性地匀速撒种，漏下种料，即可适应于稻鱼共生这种农业模式的大量稻种播种需求，达到了提高播撒稻种效率的效果，实现了使稻种播撒更加均匀的目标，提高保障了产出效益，通过设置把手条16与支撑横筋17，使得操作时便于对把手条16进行抓持，从而达到了便于操作的效果，丰富了操作的手持部结构，应用起来更加灵活，通过设置支撑滚轮4和支撑脚座7均采用ABS塑料材质制成，且均为空心状，使得整个装置更加轻量化，从而移动起来更加方便，减少对稻田的试压，避免了稻田土壤的板结，通过设置氟橡胶材质的防滑胶条5在支撑滚轮4的表面，使得移动时不易打滑，播种移动过程更加稳定可靠，解决了目前在进行稻鱼共生这种农业模式的播种作业时，由于需要播撒较为大量的稻种，人工播撒不仅效率低，费时费力，而且容易出现播撒稻种不均匀的情况，从而影响产出效益的问题。

[0032] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。