1. 用于稻鱼共生的免耕播种机，包括机箱体（1），其特征在于：所述机箱体（1）底面的左侧固定安装有支撑轮柱（2），所述支撑轮柱（2）的底端固定安装有支轴（3），所述支撑轮柱（2）的底端通过支轴（3）转动连接有支撑滚轮（4），所述支撑滚轮（4）的表面设有防滑胶条（5），所述机箱体（1）的底面固定安装有支撑脚柱（6），所述支撑脚柱（6）的底端固定安装有支撑脚座（7），所述机箱体（1）一侧面的顶部固定安装有手持轴架（8），所述手持轴架（8）的表面套接有手持轴套（9），所述机箱体（1）的底部贯穿开设有贯通槽（10），所述机箱体（1）底面的贯通槽（10）开口外部固定安装有出料套（11），所述机箱体（1）正面的底部固定安装有减速电机（12），所述机箱体（1）的正面和背面贯穿转动连接有转轴（13），且减速电机（12）的输出端与转轴（13）的端部连接，所述转轴（13）的表面固定安装有支撑板架（14），所述支撑板架（14）的两端均固定安装有挡料板（15）。

2. 根据权利要求1所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，其特征在于：所述支撑脚座（7）的底面开设有防滑凹槽，且防滑凹槽为条状凹槽，且防滑凹槽的数量为六个并呈放射状排列。

3. 根据权利要求1所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，其特征在于：所述机箱体（1）的顶面为贯通状结构，所述机箱体（1）的底部为圆弧状。

4. 根据权利要求3所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，其特征在于：所述支撑板架（14）的数量为两个，且两个支撑板架（14）分别与机箱体（1）内壁的前侧面和后侧面滑动连接。

5. 根据权利要求3所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，其特征在于：所述挡料板（15）为弧形板，所述挡料板（15）的外弧面与机箱体（1）内壁底面滑动连接。

6. 根据权利要求5所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，其特征在于：所述机箱体（1）表面远离手持轴架（8）一侧面的顶部固定安装有把手条（16）和支撑横筋（17），且把手条（16）与支撑横筋（17）固定连接。

7. 根据权利要求5所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，所述支撑滚轮（4）和支撑脚座（7）均采用ABS塑料材质制成，且支撑滚轮（4）和支撑脚座（7）均为空心状，所述防滑胶条（5）采用氟橡胶材质制成。

8. 根据权利要求5所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，所述支撑脚座（7）整体为圆台状结构，所述支撑脚柱（6）采用不锈钢材质制成，且支撑脚柱（6）为中空状结构。

9. 根据权利要求5所述的用于稻鱼共生的免耕播种机，所述支撑滚轮（4）的数量为两个，且两个支撑滚轮（4）分别位于机箱体（1）底面左侧的前端和后端，所述支撑脚座（7）的数量为两个。

10. 用于稻鱼共生的免耕播种机的免耕直播方法，其特征在于，包括以下使用步骤：

S1：将需要播撒的稻种倾倒至机箱体（1）内部，使挡料板（15）处于完全遮挡覆盖贯通槽（10），避免置入机箱体（1）的稻种漏出；

S2：再通过抬起手持轴架（8），使支撑脚座（7）抬起，从而使支撑滚轮（4）完全支撑地面，再拉动或推动手持轴架（8），即可使支撑滚轮（4）在地面滚动而进行移动，使支撑滚轮（4）滚动至需要撒种处，即可通过支撑脚座（7）支撑地面而停置；

S3：再开启减速电机（12），使减速电机（12）驱动转轴（13）转动，即可带动支撑板架（14）和挡料板（15）转动，从而使挡料板（15）转动，对贯通槽（10）进行间歇性覆盖，从而使贯通槽（10）间歇性漏出稻种；

S4：在步骤S3开启减速电机后，即进行推动手持轴架（8），使支撑滚轮（4）滚动在需要撒种的稻田滚动，使出料套（11）间歇性地匀速撒种，漏下种料；

S5：在停止播撒稻种时，即关闭伺服电机（12）。