1. 一种义齿修复用点焊装置，包括减震底座（1）、凹槽（5）、上电极（8）和夹持件（10），其特征在于：所述减震底座（1）内部的顶端设置有承载板（13），且承载板（13）的顶端固定有基座（2），所述基座（2）一侧的顶端设置有上固定座（7），且上固定座（7）的底部设置有上电极（8），所述基座（2）一侧的底端设置有下固定座（12），且下固定座（12）上设置有下电极（11），所述上固定座（7）和下固定座（12）一侧的基座（2）内均设置有凹槽（5），且凹槽（5）的内部均设置有螺纹丝杆（14），所述螺纹丝杆（14）上均套设有活动套（3），且活动套（3）分别与上固定座（7）以及下固定座（12）固定连接，所述基座（2）内部的中央位置处设置有电动推杆（4），且电动推杆（4）的输出端固定有气缸（9），所述气缸（9）的两侧均通过转杆转动连接有第一连杆（15），且第一连杆（15）远离气缸（9）的一端均通过转杆转动连接有夹持件（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用点焊装置，其特征在于：所述减震底座（1）内部的底端通过弹簧柱（21）设置有活动柱（19），且活动柱（19）的顶端与承载板（13）的底部固定连接，所述减震底座（1）内部的两侧均固定有导向座（20），且导向座（20）的内部均通过刚性弹簧（23）设置有导向块（24），所述导向块（24）上均通过传动杆（22）与活动柱（19）转动连接。

3. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用点焊装置，其特征在于：所述凹槽（5）远离电动推杆（4）的一侧均固定有电机（6），且电机（6）的输出端均与螺纹丝杆（14）连接，所述活动套（3）的内部均设置有与螺纹丝杆（14）相匹配的内螺纹。

4. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用点焊装置，其特征在于：所述凹槽（5）内部的一侧均设置有限位杆，所述活动套（3）的一侧均通过限位套与限位杆滑动套接。

5. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用点焊装置，其特征在于：所述上电极（8）与下电极（11）处于同一竖直线上，且上电极（8）与下电极（11）为烧结钨合金材质。

6. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用点焊装置，其特征在于：所述气缸（9）输出端通过伸缩杆设置有伸缩件（18），且伸缩件（18）的两侧均通过第二连杆（16）与夹持件（10）转动连接。

7. 根据权利要求1所述的一种义齿修复用点焊装置，其特征在于：所述夹持件（10）关于气缸（9）对称分布，且夹持件（10）的一侧均设置有防滑垫片（17）。