1. 一种分体式外圆车刀，其特征在于，包括刀垫（1）、刀头（4）、吹气管（5）和刀柄（8），所述刀垫（1）安装于刀柄（8）的一端，所述刀头（4）安装于刀垫（1）的顶部，所述刀垫（1）的顶部均匀设置有防滑卡槽（13），所述刀头（4）的底部均匀设置有与防滑卡槽（13）相匹配的防滑卡块（15），所述刀柄（8）上固定有与刀垫（11）和刀头（4）相匹配的定位预埋杆（3），所述刀头（4）的上方安装有压板（7），所述吹气管（5）固定于压板（7）顶部靠近刀头（4）的一端，所述压板（7）底部的两侧皆均匀安装有导向滑块（12），所述刀柄（8）上均匀设置有与导向滑块（12）相匹配的导向滑槽（11），所述压板（7）和刀柄（8）之间安装有固定螺栓（6），所述刀柄（8）远离刀头（4）的一端均匀设置有螺纹安装孔（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种分体式外圆车刀，其特征在于：所述刀垫（1）和刀头（4）的中间位置处皆设置有与定位预埋杆（3相匹配的装配孔（14），所述刀垫（1）的外侧壁设置有橡胶缓冲层。

3. 根据权利要求1所述的一种分体式外圆车刀，其特征在于：所述吹气管（5）和压板（7）焊接连接，所述吹气管（5）的一端设置有喷嘴，所述吹气管（5）的另一端设置有连接口，且所述连接口的内侧壁设置有内螺纹。

4. 根据权利要求1所述的一种分体式外圆车刀，其特征在于：所述刀柄（8）上设置有与刀垫（11）和刀头（4）相匹配的装配槽（2），且所述装配槽（2）的内侧壁设置有硅胶防滑层。

5. 根据权利要求1所述的一种分体式外圆车刀，其特征在于：所述导向滑块（12）上设置有与压板（7）连接的连接弹簧（10），所述导向滑块（12）设置有4个。

6. 根据权利要求1所述的一种分体式外圆车刀，其特征在于：所述防滑卡块（15）和刀头（4）之间构成粘接，所述防滑卡块（15）设置有4个。