1. 一种防坠装置，包括装置外壳（1）、减震腔体（2）、支撑板（3）、第一电机（10）和第二电机（17），其特征在于：所述装置外壳（1）的底端固定有减震腔体（2），且减震腔体（2）底部的中心位置处固定有支撑板（3），并且支撑板（3）的顶端设置有升降板（4），所述装置外壳（1）两侧的内壁上皆设置有等间距离的卡扣块（6），且装置外壳（1）的内部设置有卡扣外壳（7），并且卡扣外壳（7）两侧的外壁上皆设置有卡扣腔体（21），所述装置外壳（1）的顶端安装有第一电机（10），且第一电机（10）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（11），所述装置外壳（1）的一侧安装有第二电机（17），且第二电机（17）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（18），并且第二转轴（18）的底端延伸至减震腔体（2）的内部并固定有螺纹杆（19），螺纹杆（19）的底端与减震腔体（2）的底部转动连接，所述支撑板（3）一侧减震腔体（2）的底部固定有固定杆（5），所述固定杆（5）的顶端与减震腔体（2）的顶部固定连接，并且固定杆（5）与螺纹杆（19）的外壁上套装有所述升降板（4），所述升降板（4）与固定杆（5）滑动连接，升降板（4）与螺纹杆（19）螺纹连接。

2. 根据权利要求1所述的一种防坠装置，其特征在于：所述支撑板（3）顶端的两侧皆固定有支撑条（22），且支撑条（22）的一端固定有套筒（23），并且套筒（23）的外壁上设置有第二弹簧（27）。

3. 根据权利要求1所述的一种防坠装置，其特征在于：所述卡扣外壳（7）两侧的内壁上皆固定有固定块（9），且第一卡扣条（8）与第二卡扣条（16）的顶端皆固定有第一弹簧（14），并且卡扣外壳（7）的一端皆设置有转动杆（15），转动杆（15）与卡扣外壳（7）转动连接，转动杆（15）贯穿转动腔体（20）与另一端的固定块（9）转动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种防坠装置，其特征在于：所述卡扣外壳（7）的内部设置有第一卡扣条（8）与第二卡扣条（16），第一卡扣条（8）与第二卡扣条（16）的一端转动连接，第一卡扣条（8）与第二卡扣条（16）的另一端通过卡扣腔体（21）延伸至卡扣外壳（7）的外壁上，并且第一卡扣条（8）与卡扣块（6）的外壁上皆设置有转动腔体（20）。

5. 根据权利要求1所述的一种防坠装置，其特征在于：所述第一转轴（11）的一端固定有转动轮（12），且转动轮（12）的外壁上套装有牵拉绳（13），牵拉绳（13）的底端延伸至装置外壳（1）的内部并与卡扣外壳（7）的顶端固定连接。

6. 根据权利要求2所述的一种防坠装置，其特征在于：所述套筒（23）的一端固定有减震块（24），且减震块（24）的一端设置有第一减震条（26），第一减震条（26）与套筒（23）转动连接，并且套筒（23）的一端设置有第二减震条（28），第二减震条（28）与套筒（23）转动连接。

7. 根据权利要求6所述的一种防坠装置，其特征在于：所述第一减震条（26）的底端设置有第一减震板（25），第一减震板（25）与第一减震条（26）转动连接 ，套筒（23）的底端与支撑板（3）固定连接，且第一减震板（25）的上方设置有第二减震板（29），第二减震板（29）的底端与第二减震条（28）转动连接。