1. 一种智能化建筑施工降尘装置，包括装置底板（1）、水泵（3）、收纳筒（5）、雾化喷头（16）和粉尘检测仪（24），其特征在于：所述装置底板（1）顶端的中心位置处固定有收纳筒（5），且收纳筒（5）的上方设置有支撑柱（9），支撑柱（9）的底端延伸至收纳筒（5）的内部，所述支撑柱（9）的底部设置有第一螺纹孔（17），且支撑柱（9）的顶部设置有第二螺纹孔（21），所述支撑柱（9）的顶端固定有电机箱（20），所述电机箱（20）的顶端转动安装有活动筒（25），并且活动筒（25）的内部设置有连接管（26），所述活动筒（25）两侧的外壁上皆固定有横臂（8），且横臂（8）的内部安装有降尘水管（15），降尘水管（15）与连接管（26）相连通，所述收纳筒（5）一侧的装置底板（1）顶端固定固定有水箱（10），且水箱（10）一侧的装置底板（1）顶端安装有水泵（3），并且水泵（3）的输入端安装有进水管（2），进水管（2）的一端与水箱（10）相连通，水泵（3）的输出端安装有导水管（4），导水管（4）的顶端延伸至活动筒（25）的内部并与连接管（26）相连通，所述收纳筒（5）另一侧的装置底板（1）顶端固定有控制箱（7），且控制箱（7）的内部安装有单片机（14），并且单片机（14）的输出端与水泵（3）的输入端电性连接，所述装置底板（1）底端的拐角位置处皆安装有移动轮（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种智能化建筑施工降尘装置，其特征在于：所述控制箱（7）内部的一侧安装有定位芯片（12），且定位芯片（12）一侧的控制箱（7）内部安装有通信模块（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种智能化建筑施工降尘装置，其特征在于：所述横臂（8）的底端皆安装有等间距的雾化喷头（16），雾化喷头（16）与降尘水管（15）相连通。

4. 根据权利要求1所述的一种智能化建筑施工降尘装置，其特征在于：所述水箱（10）底部的内壁上安装有液位传感器（11）。

5. 根据权利要求1所述的一种智能化建筑施工降尘装置，其特征在于：所述第一螺纹孔（17）位置处的收纳筒（5）侧壁上皆设置有定位通孔（18），且第一螺纹孔（17）的内部螺纹连接有定位螺栓（19），定位螺栓（19）的两端皆贯穿定位通孔（18）并延伸至收纳筒（5）的外部。

6. 根据权利要求1所述的一种智能化建筑施工降尘装置，其特征在于：所述电机箱（20）的内部安装有伺服电机（22），且伺服电机（22）的输出端通过联轴器安装有转轴（23），转轴（23）的顶端贯穿电机箱（20）并与活动筒（25）的底端固定连接。

7. 根据权利要求1所述的一种智能化建筑施工降尘装置，其特征在于：所述电机箱（20）的外壁上安装有粉尘检测仪（24）。