1. 一种可转位的切槽车刀，其特征在于，包括刀杆（1），所述刀杆（1）的顶端焊接有刀头（2），所述刀头（2）内部的中心位置处设有安置槽（5），所述安置槽（5）的顶端延伸至刀头（2）的外部，所述安置槽（5）内部的一端设有车刀本体（7），所述车刀本体（7）的外壁上皆设有切削刃（6），所述车刀本体（7）内部的两侧皆设有紧固孔（10），所述紧固孔（10）的一端延伸至车刀本体（7）的外部，所述紧固孔（10）位置处的刀头（2）内壁上皆设有第一螺纹孔（11），所述第一螺纹孔（11）的一端延伸至刀头（2）的外部，所述第一螺纹孔（11）位置处的刀头（2）外壁上皆螺纹连接有第一锁紧螺栓（12），所述第一锁紧螺栓（12）的一端贯穿第一螺纹孔（11）并延伸至紧固孔（10）的内部。

2. 根据权利要求1的一种可转位的切槽车刀，其特征在于：所述刀杆（1）的外壁上安装有固定卡座（16），所述固定卡座（16）一侧的外壁上设有等间距的销孔（14），所述销孔（14）的一端延伸至固定卡座（16）的内部。

3. 根据权利要求1的一种可转位的切槽车刀，其特征在于：所述切削刃（6）下方的安置槽（5）内部设有集热板（9），所述集热板（9）底端的两侧皆设有等间距的L型导热翅柱（3），所述L型导热翅柱（3）远离集热板（9）的一端延伸至刀头（2）的外部。

4. 根据权利要求3的一种可转位的切槽车刀，其特征在于：所述集热板（9）上方的安置槽（5）两内侧壁上皆设有限位块（4），所述限位块（4）的一端与切削刃（6）的外壁相触碰，所述限位块（4）底端的中心位置处设有连接块（8），所述连接块（8）的底端与集热板（9）的顶端固定连接。

5. 根据权利要求1的一种可转位的切槽车刀，其特征在于：所述销孔（14）位置处的刀杆（1）内部皆设有第二螺纹孔（13），所述第二螺纹孔（13）的一端延伸至刀杆（1）的外部。

6. 根据权利要求5的一种可转位的切槽车刀，其特征在于：所述销孔（14）位置处的固定卡座（16）外壁上安装有第二锁紧螺栓（15），所述第二锁紧螺栓（15）的一端贯穿销孔（14）并与第二螺纹孔（13）螺纹连接。