1. 一种便于使用的电子产品销售用存储设备，其特征在于，包括外箱体（1）、内箱体（5）、除湿风机（13）和限位压板（16），所述外箱体（1）内部的顶部连接设置有箱门（2），所述箱门（2）底部的两端皆固定连接有连接滑座（3），所述箱门（2）的顶部固定连接有手柄（4），所述外箱体（1）的内部连接设置有内箱体（5），所述内箱体（5）的两侧以及底部和顶部位置皆活动连接有连接杆（6），所述连接杆（6）的一端活动连接有滑块（7）。

2. 根据权利要求1的一种便于使用的电子产品销售用存储设备，其特征在于：所述外箱体（1）内部的顶部固定连接有顶部连接板（14），所述外箱体（1）外部的顶部皆固定连接有连接块（15）。

3. 根据权利要求1的一种便于使用的电子产品销售用存储设备，其特征在于：所述内箱体（5）的内部连接设置有放置板（10），所述放置板（10）的内部连接设置有若干放置槽（1001）。

4. 根据权利要求1一种便于使用的电子产品销售用存储设备，其特征在于：所述滑块（7）的一侧以及外箱体（1）内部两侧以及底部和顶部位置皆连接设置有滑槽（8）。

5. 根据权利要求4的一种便于使用的电子产品销售用存储设备，其特征在于：所述滑槽（8）的中间位置连接设置有缓冲弹簧（9），所述滑块（7）通过缓冲弹簧（9）活动连接。

6. 根据权利要求1的一种便于使用的电子产品销售用存储设备，其特征在于：所述放置板（10）的两端皆固定连接有定位螺栓（11），所述定位螺栓（11）的内部连接设置有定位杆（12），所述内箱体（5）内部的顶部安装有除湿风机（13）。

7. 根据权利要求2所述的一种便于使用的电子产品销售用存储设备，其特征在于：所述连接块（15）的内部活动连接有限位压板（16），所述限位压板（16）的底部与外箱体（1）顶部贴合。