一种便于使用的电子产品销售用存储设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子产品存储设备技术领域，具体为一种便于使用的电子产品销售用存储设备。

背景技术

[0002] 电子产品是以电能为工作基础的相关产品，主要包括：手表、智能手机、电话、电视机、影碟机（VCD、 SVCD、DVD）、录像机、摄录机、收音机、收录机、组合音箱、激光唱机（CD）、电脑、游戏机、移动通信产品等。因早期产品主要以电子管为基础原件故名电子产品。电子设备存放流程中，需要对电子设备进行保存，防止出现损坏情况的发生。

[0003] 现有的电子产品销售用存储设备，减震防晃动性能较差，导致内部放置的电子产品存储不稳定。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种便于使用的电子产品销售用存储设备，以解决上述背景技术中提出的现有的电子产品销售用存储设备，减震防晃动性能较差，导致内部放置的电子产品存储不稳定等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种便于使用的电子产品销售用存储设备，包括外箱体、内箱体、除湿风机和限位压板，所述外箱体内部的顶部连接设置有箱门，所述箱门底部的两端皆固定连接有连接滑座，所述箱门的顶部固定连接有手柄，所述外箱体的内部连接设置有内箱体，所述内箱体的两侧以及底部和顶部位置皆活动连接有连接杆，所述连接杆的一端活动连接有滑块。

[0006] 优选的，所述外箱体内部的顶部固定连接有顶部连接板，所述外箱体外部的顶部皆固定连接有连接块。

[0007] 优选的，所述内箱体的内部连接设置有放置板，所述放置板的内部连接设置有若干放置槽。

[0008] 优选的，所述滑块的一侧以及外箱体内部两侧以及底部和顶部位置皆连接设置有滑槽。

[0009] 优选的，所述滑槽的中间位置连接设置有缓冲弹簧，所述两个滑块通过缓冲弹簧活动连接。

[0010] 优选的，所述放置板的两端皆固定连接有定位螺栓，所述定位螺栓的内部连接设置有定位杆，所述内箱体内部的顶部安装有除湿风机。

[0011] 优选的，所述连接块的内部活动连接有限位压板，所述限位压板的底部与外箱体顶部贴合。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）该种便于使用的电子产品销售用存储设备，通过在箱门、连接滑座、连接块和限位压板等配件，箱门可通过连接滑座与外箱体内部两侧滑动连接的作用实现可自由在外箱体内部进行开关工作，当箱门陷入外箱体内部位置使外箱体处于关闭状态时，可利用连接块与限位压板转动连接的作用使限位压板转动至按压箱门顶部两端位置，起到限位的作用，避免箱门封闭不当造成灰尘进入外箱体内部；

（2）该种便于使用的电子产品销售用存储设备，通过在内箱体、连接杆、滑块、滑槽和缓冲弹簧等配件内箱体通过连接杆以及滑块与滑槽和外箱体活动连接，则缓冲弹簧的弹性配合滑块在滑槽内部滑动以及连接杆活动连接的作用使内箱体受到摇晃振动力时可起到缓冲性作用，提高电电子产品放置在内箱体内部的稳定性；

（3）该种便于使用的电子产品销售用存储设备，通过在放置板、定位螺栓、定位杆和除湿风机等配件，放置板内部放置有若干放置槽，可分类放置不同电子产品，则放置板可通过定位螺栓和定位杆的作用实现进行高度以及两个放置板之间的距离调节，提高根据电子产品的大小来选择合理利用内箱体内部空间的作用，除湿风机的设置可保证对内箱体内部放置的产品进行吹风工作，保证内部处于干燥状态，避免出现潮湿而损害到电子产品。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种便于使用的电子产品销售用存储设备的整体正视结构示意图；

图2为本实用新型一种便于使用的电子产品销售用存储设备的外箱体内部结构示意图；

图3为本实用新型一种便于使用的电子产品销售用存储设备的外箱体俯视结构示意图；

图4为本实用新型一种便于使用的电子产品销售用存储设备的放置板俯视结构示意图。

[0014] 图中：1、外箱体；2、箱门；3、连接滑座；4、手柄；5、内箱体；6、连接杆；7、滑块；8、滑槽；9、缓冲弹簧；10、放置板；1001、放置槽；11、定位螺栓；12、定位杆；13、除湿风机；14、顶部连接板；15、连接块；16、限位压板。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种便于使用的电子产品销售用存储设备，包括外箱体1、内箱体5、除湿风机13和限位压板16，外箱体1内部的顶部连接设置有箱门2，箱门2底部的两端皆固定连接有连接滑座3，箱门2的顶部固定连接有手柄4，箱门2通过连接滑座3的作用可在外箱体1内部进行上下滑动工作；

外箱体1的内部连接设置有内箱体5，内箱体5的内部连接设置有放置板10，放置板10的内部连接设置有若干放置槽1001，放置板10内部的放置槽1001均可进行放置产品；

内箱体5的两侧以及底部和顶部位置皆活动连接有连接杆6，连接杆6的一端活动连接有滑块7，连接杆6可随着滑块7在滑槽8内部滑动进行适应转动工作；

外箱体1内部的顶部固定连接有顶部连接板14，外箱体1外部的顶部皆固定连接有连接块15，连接块15与限位压板16属于可转动连接；

滑块7的一侧以及外箱体1内部两侧以及底部和顶部位置皆连接设置有滑槽8；

滑槽8的中间位置连接设置有缓冲弹簧9，两个滑块7通过缓冲弹簧9活动连接，缓冲弹簧9的弹性可助于滑块7在滑槽8内部反复滑动，可缓冲内箱体5作用摇晃的力；

放置板10的两端皆固定连接有定位螺栓11，定位螺栓11的内部连接设置有定位杆12，内箱体5内部的顶部安装有除湿风机13，定位螺栓11与定位杆12配合可对放置板10的高度进行调节定位工作；

连接块15的内部活动连接有限位压板16，限位压板16的底部与外箱体1顶部贴合。

[0017] 本申请实施例在使用时：放置板10内部放置有若干放置槽1001，可分类放置不同电子产品，则放置板10可通过定位螺栓11和定位杆12的作用实现进行高度以及两个放置板10之间的距离调节，提高根据电子产品的大小来选择合理利用内箱体5内部空间的作用，当箱门2在外箱体1内部处于关闭状态时，可利用连接块15与限位压板16转动连接的作用使限位压板16转动至按压箱门2顶部两端位置，起到限位的作用，避免箱门2封闭不当造成灰尘进入外箱体1内部。