本实用新型公开了一种骨科手术用爪件及其辅助用具，其爪件包括用于勾拉皮肤的爪勾以及与爪勾连接端相连接的拉件，爪勾呈弯弧状；爪勾的自由端向内弯侧外凸，并在凸起部A上横向设置有凹凸纹，凸起部A的尺寸由上至下逐渐增大。其辅助用具包括两根并行间隔分布安装杆，以及多个上述所述的爪件；爪件为偶数个，且均匀对称分布在两根安装杆上，在安装杆上还设置有用于限定安装杆位置的固定件。该骨科手术用爪件及其辅助用具结构新颖，对割开处皮肤的勾拉牢固性较强，且损伤性小；同时，对勾拉尺寸的调节简单便捷，可配合调节，提供了更佳的操作视野。