1. 一种骨科手术用爪件，其特征在于：包括用于勾拉皮肤的爪勾（1）以及与所述爪勾（1）连接端（11）相连接的拉件（2），所述爪勾（1）呈弯弧状；所述爪勾（1）的自由端（12）向内弯侧外凸，并在凸起部A（3）上横向设置有凹凸纹（31），所述凸起部A（3）的尺寸由上至下逐渐增大。

2．根据权利要求1所述的骨科手术用爪件，其特征在于：所述拉件（2）包括与爪勾（1）相连的过渡件（21），和与所述过渡件（21）连接的调节件（22）；所述过渡件（21）呈弯弧状，所述调节件（22）呈水平直线状，且所述过渡件（21）的尺寸由临近爪勾（1）的一端向临近调节件（22）的一端逐渐减小。

3．根据权利要求2所述的骨科手术用爪件，其特征在于：所述调节件（22）包括第一连件（221）和第二连件（222），在第一连件（221）和第二连件（222）的活动端均设置有外螺纹，且第一连件（221）和第二连件（222）上的外螺纹方向相反，所述第一连件（221）与过渡件（21）进行连接；

所述第一连件（221）和第二连件（222）的活动端分别从一活动筒（4）的两端旋入所述活动筒（4）内，并在活动筒（4）的内表面对应设置有与第一连件（221）和第二连件（222）上的外螺纹相配合的内螺纹。

4．根据权利要求3所述的骨科手术用爪件，其特征在于：所述第一连件（221）和第二连件（222）的活动端均设置有凸环（5），所述活动筒（4）的两端设置有将所述凸环（5）限位在所述活动筒（4）内的凸起部B（41），所述凸起部B（41）的内表面上设置有与所述外螺纹相配合的内螺纹。

5．根据权利要求3或4所述的骨科手术用爪件，其特征在于：所述活动筒（4）的外表面上设置有凸纹（42），且环绕活动筒（4）的外周进行设置。

6．根据权利要求1所述的骨科手术用爪件，其特征在于：横向设置在所述凸起部A（3）上的凹凸纹（31）的密度由上至下逐渐增大。

7．一种骨科手术用辅助用具，其特征在于：包括两根并行间隔分布安装杆（6），以及多个上述权利要求1~6任一项所述的爪件；所述爪件为偶数个，且均匀对称分布在两根安装杆（6）上，在安装杆（6）上还设置有用于限定所述安装杆（6）位置的固定件（61）。

8．根据权利要求7所述的骨科手术用辅助用具，其特征在于：所述安装杆（6）的内侧、沿着安装杆（6）的长度方向设置有截面呈“凸”字形的长槽（62），所述拉件（2）的尾端设置有凸块（23），凸块（23）位于长槽（62）内，并由安装杆（6）的挡件（63）进行限位；在所述凸块（23）的内侧设置有定位块（231），所述挡件（63）上均匀间隔分布有与所述定位块（231）相匹配的定位槽（631）。

9．根据权利要求7所述的骨科手术用辅助用具，其特征在于：所述固定件（61）包括设置在安装杆（6）下端的夹子（611），所述夹子（611）为两个，且间隔设置在安装杆（6）的下端。

10．根据权利要求7所述的骨科手术用辅助用具，其特征在于：所述固定件（61）包括横跨连接两根安装杆（6）的连接杆（612），所述连接杆（612）为两根，且分别与安装杆（6）的端部进行连接。