一种骨科手术用爪件及其辅助用具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用具领域，具体涉及一种骨科手术用爪件及其辅助用具。

背景技术

[0002] 目前，临床上骨科手术中，经常需要使用拉钩来拉开割开的皮肤部位，漏出待手术的位置，实现手术视野的开阔。目前，在使用拉钩的过程中，常需要医务人员进牵拉，医生在牵拉时不能准确的掌握所用力量的大小，并且在长时间保持撑开所需用力后，容易出现疲劳酸痛现象，容易造成误伤。同时，在撑开的过程中，需要确保牵拉的牢固性，避免脱落，影响手术实施；现常采用锥形刺的方式进行撑拉，其虽然能防止滑落，但是会增加患者的痛苦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种骨科手术用爪件及其辅助用具，以解决上述提到的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种骨科手术用爪件，其包括用于勾拉皮肤的爪勾以及与爪勾连接端相连接的拉件，爪勾呈弯弧状；爪勾的自由端向内弯侧外凸，并在凸起部A上横向设置有凹凸纹，凸起部A的尺寸由上至下逐渐增大。

[0005] 进一步地，拉件包括与爪勾相连的过渡件，和与过渡件连接的调节件；过渡件呈弯弧状，调节件呈水平直线状，且过渡件的尺寸由临近爪勾的一端向临近调节件的一端逐渐减小。

[0006] 进一步地，调节件包括第一连件和第二连件，在第一连件和第二连件的活动端均设置有外螺纹，且第一连件和第二连件上的外螺纹方向相反，第一连件与过渡件进行连接；

[0007] 第一连件和第二连件的活动端分别从一活动筒的两端旋入活动筒内，并在活动筒的内表面对应设置有与第一连件和第二连件上的外螺纹相配合的内螺纹。

[0008] 进一步地，第一连件和第二连件的活动端均设置有凸环，活动筒的两端设置有将凸环限位在活动筒内的凸起部B，凸起部B的内表面上设置有与外螺纹相配合的内螺纹。

[0009] 进一步地，活动筒的外表面上设置有凸纹，且环绕活动筒的外周进行设置。

[0010] 进一步地，横向设置在凸起部A上的凹凸纹的密度由上至下逐渐增大。

[0011] 一种骨科手术用辅助用具，其包括两根并行间隔分布安装杆，以及多个上述所述的爪件；爪件为偶数个，且均匀对称分布在两根安装杆上，在安装杆上还设置有用于限定安装杆位置的固定件。

[0012] 进一步地，安装杆的内侧、沿着安装杆的长度方向设置有截面呈“凸”字形的长槽，拉件的尾端设置有凸块，凸块位于长槽内，并由安装杆的挡件进行限位；在凸块的内侧设置有定位块，挡件上均匀间隔分布有与定位块相匹配的定位槽。

[0013] 进一步地，固定件包括设置在安装杆下端的夹子，夹子为两个，且间隔设置在安装杆的下端。

[0014] 进一步地，固定件包括横跨连接两根安装杆的连接杆，连接杆为两根，且分别与安装杆的端部进行连接。

[0015] 本实用新型的有益效果为：该骨科手术用爪件及其辅助用具结构新颖，通过对爪件结构的设计，使得在对割开处的皮肤进行勾拉时，勾拉过程中的牢固性和稳定性较强，且对皮肤的损伤性较小。同时，通过对调节件结构的设计，使勾拉的尺寸调节变得简单便捷，且在手术实施中，可针对割开的皮肤形状配合进行调节牵拉，实现定点撑开的使用效果，确保撑开的有效，提供了更佳的操作视野。

附图说明

[0016] 图1为骨科手术用爪件的爪勾的结构示意图。

[0017] 图2为骨科手术用爪件的凸起部A间隔交错设置时的结构示意图。

[0018] 图3为骨科手术用爪件的爪件的结构示意图。

[0019] 图4为骨科手术用爪件的俯视结构示意图。

[0020] 图5为骨科手术用爪件的调节件的结构示意图。

[0021] 图6为骨科手术用爪件的调节件的拆分结构示意图。

[0022] 图7为骨科手术用辅助用具的拉件限位时的结构示意图。

[0023] 图8为骨科手术用辅助用具的拉件移动时的结构示意图。

[0024] 图9为骨科手术用辅助用具的安装杆的截面结构示意图。

[0025] 图10为骨科手术用辅助用具的长槽的设置结构示意图。

[0026] 图11为骨科手术用辅助用具的使用结构示意图。

[0027] 图12为骨科手术用辅助用具的夹子的设置结构示意图。

[0028] 图13为骨科手术用辅助用具的连接杆的设置结构示意图。

[0029] 其中：1、爪勾；11、连接端；12、自由端；2、拉件；21、过渡件；22、调节件；23、凸块；231、定位块；221、第一连件；222、第二连件；3、凸起部A；31、凹凸纹；4、活动筒；41、凸起部B；42、凸纹；5、凸环；6、安装杆；61、固定件；611、夹子；612、连接杆；62、长槽；63、挡件；631、定位槽。

具体实施方式

[0030] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0031] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明；且为了简单起见，以下内容省略了该技术领域技术人员所知晓的技术常识。

[0032] 实施例一

[0033] 如图1所示，该骨科手术用爪件包括爪勾1，以及与爪勾1连接端11相连接的拉件2。其中用于勾拉皮肤，将手术中割开的皮肤进行勾住，通过拉件2向外侧拉扯，漏出皮肤内的待手术的骨头部位，便于医生进行骨科手术操作。

[0034] 爪件的爪勾1设计为弯弧状，勾住割开的皮肤。并且，在本申请中，爪勾1的自由端12向内弯侧外凸，并在凸起部A3上横向设置有凹凸纹31，凸起部A3的尺寸由上至下逐渐增大。

[0035] 在具体实施中，爪勾1呈弯弧状，且爪勾1的自由端12的厚度逐渐变大，能够有效稳固地勾住割开的皮肤，且对皮肤的勾拉损伤较小。同时，横向设置在凸起部A3的凹凸纹31，可进一步有效地提高勾拉效率，提高勾拉的可靠性。

[0036] 还可令拉件2包括与爪勾1相连的过渡件21，和与过渡件21连接的调节件22，其调节件22的长度可调，且过渡件21呈弯弧状，调节件22呈水平直线状。其中，调节件22为水平直线状，能够较好地进行长度调节，而过渡件21呈弯弧状，能够有效地过渡连接爪勾1和调节件22，整体性佳。

[0037] 且过渡件21的尺寸由临近爪勾1的一端向临近调节件22的一端逐渐减小， 能够有效地过渡连接，且简化缩小了爪件的整体尺寸，便于实施使用。

[0038] 实施例二

[0039] 根据本申请的一种实施方式，对调节件22的具体结构做出了进一步地改进设计，使得其长度调节简单，便捷，满足骨科手术中对皮肤拉开尺寸的便捷调节。

[0040] 具体地，调节件22包括第一连件221和第二连件222，在第一连件221和第二连件222的活动端均设置有外螺纹，且第一连件221和第二连件222上的外螺纹方向相反，其第一连件221与过渡件21进行连接。

[0041] 第一连件221和第二连件222的活动端分别从一活动筒4的两端旋入活动筒4内，并在活动筒4的内表面对应设置有与第一连件221和第二连件222上的外螺纹相配合的内螺纹。

[0042] 且由于第一连件221和第二连件222上的外螺纹方向相反，活动筒4内部两侧的内螺纹分别与对应套插的第一连件221和第二连件222上的外螺纹相配合；因此，在正、反转动活动筒4的过程中即可实现调节件22整体长度的调节。

[0043] 同时，为了实现在调节调节件22的长度时，第一连件221和第二连件222不脱落于活动筒4的情况，并提高转动调节的稳定性。在第一连件221和第二连件222的活动端均设置有凸环5，活动筒4的两端设置有将凸环5限位在活动筒4内的凸起部B41，并且在凸起部B41的内表面上设置有与外螺纹相配合的内螺纹；当然，外螺纹也可设置在凸环5上。

[0044] 在具体实施中，只用通过正、反转动活动筒4，即可实现调节件22整体长度的调节，调节方式简单便捷。并为了便于对活动筒4的转动，活动筒4的外表面上设置有凸纹42，且环绕活动筒4的外周进行设置。

[0045] 实施例三

[0046] 在本实施例中，与上述实施例不同的是，本实施例对凹凸纹31的布置进行了限定，以进一步提高爪勾1对皮肤的爪合效率，提高爪合的牢固性。

[0047] 具体地，令横向设置在凸起部A3上的凹凸纹31的密度由上至下逐渐增大。

[0048] 当然，还可将爪勾1上的凸起部A3位置处设置间隔镂空的方式，类似齿耙的方式。

[0049] 实施例四

[0050] 根据本申请的一种实施方式，还提供了一种骨科手术用辅助用具，该骨科手术用辅助用具包括两根并行间隔分布安装杆6，以及多个上述实施例中所涉及到的爪件。

[0051] 并且，令爪件为偶数个，均匀对称分布在两根安装杆6上。两根安装杆6并行间隔分布，均匀对称分布在两根安装杆6上的爪件均连接在安装杆6的内侧。在安装杆6上还设置有固定件61，用于限定安装杆6位置。

[0052] 在具体实施中，可将安装杆6置放在待割开的皮肤两侧，并通过固定件61固定安装杆6的位置。在割开皮肤后，可用两根安装杆6上连接的爪件分别向两侧勾拉皮肤，将皮肤拉开，暴露出皮肤下待手术的部分。

[0053] 且可通过转动活动筒4，调节割开皮肤处的勾拉宽度，调节简单便捷。该骨科手术用辅助用具可对割开的皮肤进行有效的撑开，且结构新颖，调节操作简单方便，医生在手术操作时，提高处理视野。

[0054] 可优选令固定件61包括设置在安装杆6下端的夹子611，夹子611可采用市面上出售的一般类夹持效果较好的夹子611，具体结构不做限制，只要能实现夹持效果即可。可用夹子611夹住床单或床两侧的床栏等，完成对安装杆6位置的限定。且优选夹子611为两个，并间隔设置在安装杆6的下端。

[0055] 当然，还可优选令固定件61包括横跨连接两根安装杆6的连接杆612，连接杆612为两根，且分别与安装杆6的端部进行连接。通过连接杆612限定确定两根安装杆6之间的间距，使得两根安装杆6之间的间距一定，在撑开皮肤时，通过转动活动筒4即可实现对皮肤的撑开。

[0056] 实施例五

[0057] 在本申请中，为了实现对不规则割开皮肤的有效撑开，实现定点撑开的使用效果，对爪件与安装杆6的连接方式进行了改进设计，使得爪件能够在安装杆6上进行移动，以便配合不同的位置进行勾拉，确保撑开的有效，提供更佳的操作视野。

[0058] 该骨科手术用辅助用具的安装杆6的内侧、沿着安装杆6的长度方向设置有截面呈“凸”字形的长槽62，在拉件2的尾端设置有凸块23，凸块23位于长槽62内，并由安装杆6的挡件63进行限位；在挡件63与凸块23的作用下，使得拉杆仅可沿着安装杆6的长度方向进行移动。

[0059] 在凸块23的内侧设置有定位块231，挡件63上均匀间隔分布有与定位块231相匹配的定位槽631。当对指定位置处的割开皮肤进行勾拉时，将定位块231置于对应的定位槽631中，此时即可完成对爪件位置的限定，实现对指定皮肤位置处的勾拉。

[0060] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0061] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。