1. 一种双刀头的内孔镗刀，其特征在于：包括刀杆（5），所述刀杆（5）底部的内部插有底部刀头（9），所述底部刀头（9）外部的两侧活动设置有所述刀座（14），所述刀座（14）的底部来设置有刀头本体（12），所述刀头本体（12）中设置有固定螺栓（13），所述固定螺栓（13）把刀头本体（12）固定到刀座（14）上，所述底部刀头（9）内部活动设置有调节丝杠（22），且所述调节丝杠（22）的中心位置设置有蜗杆（21），所述调节丝杠（22）的外部活动设置有套筒（23），所述套筒（23）的一端与刀座（14）相互连接，所述底部刀头（9）内部活动设置有调节螺栓（19），所述调节螺栓（19）设置有蜗轮（20），所述蜗轮（20）与蜗杆（21）相互啮合。

2. 根据权利要求1的一种双刀头的内孔镗刀，其特征在于：所述刀座（14）关于底部刀头（9）的中心位置对称，所述蜗轮（20）活动设置在底部刀头（9）的内部。

3. 根据权利要求1的一种双刀头的内孔镗刀，其特征在于：所述刀杆（5）底部的两侧设置有螺孔（11），所述螺孔（11）的内部设置有安装螺栓（10），所述安装螺栓（10）穿过底部刀头（9）并与底部刀头（9）的内部固定。

4. 根据权利要求1的一种双刀头的内孔镗刀，其特征在于：所述刀杆（5）的顶部连接有连接件（4），所述连接件（4）顶部的中心位置通过螺纹活动连接有螺杆（17），所述螺杆（17）的顶部固定有固定件（16），所述固定件（16）的顶部连接有支撑块（18）。

5. 根据权利要求4的一种双刀头的内孔镗刀，其特征在于：所述连接件（4）的外部活动设置有底部套（3），所述底部套（3）的顶部固定有限位块（2），限位块（2）上设置有限位凹槽（15），所述限位块（2）的顶部固定有顶部套（1）。

6. 根据权利要求4的一种双刀头的内孔镗刀，其特征在于：所述连接件（4）、刀杆（5）、底部刀头（9）和刀头本体（12）的外部涂覆有镀铬层（6），所述镀铬层（6）的外部涂覆有氮化钛涂层（7），所述氮化钛涂层（7）的外部涂覆有氮铝化钛涂层（8）。