一种移动式医疗器械展示装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械展示设备技术领域，具体为一种移动式医疗器械展示装置。

背景技术

[0002] 医疗器械的种类多种多样，其在实际的售卖过程中，往往需要用到相应的展示装置对这些器械进行存放和展示，然而现在的医疗器械展示装置在实际使用时还是存在不易移动和自动化制动、便利性差、不易旋转展示、展示效果差以及未设置导向结构、平稳效果差的问题，这导致装置的实用性低下。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种移动式医疗器械展示装置，以解决上述背景技术中提出的不易移动和自动化制动、便利性差、不易旋转展示、展示效果差以及未设置导向结构、平稳效果差的问题。

[0004]     为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种移动式医疗器械展示装置，包括操作把手、伺服电机、机架和液压伸缩杆，所述操作把手焊接于机架的一端，所述机架内部的两端皆焊接有基座，所述伺服电机安装于基座的内部，所述伺服电机的输出端安装有主动轮，所述主动轮两端的基座内部皆活动连接有从动轮，且所述从动轮和主动轮之间安装有连接皮带，所述从动轮的顶部焊接有展示柜，所述展示柜的顶部和底部皆固定有限位盘，所述限位盘上均匀焊接有导向滑块，所述机架和基座上皆均匀设置有与导向滑块相匹配的环形导向滑槽，所述液压伸缩杆安装于机架两侧的中间位置处，且所述液压伸缩杆的底部安装有制动脚。

[0005] 优选的，所述操作把手和机架焊接连接，所述操作把手上设置有橡胶防滑层，提升了操作把手的防滑性和柔软度。

[0006] 优选的，所述展示柜设置有4个，所述展示柜的材料为防爆玻璃，便于实现医疗器械的分类存放和展示。

[0007] 优选的，所述展示柜的内部均匀固定有海绵放置槽，所述展示柜的一侧活动连接有柜门，使其可以实现医疗器械的存取。

[0008] 优选的，所述制动脚的材料为橡胶，所述液压伸缩杆的输出端焊接有装配块，所述装配块和制动脚之间构成螺纹连接，使得装置便于自动化制动。

[0009] 优选的，所述机架底部的四个拐角处皆安装有脚轮，使得装置便于移动。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

（1）、该移动式医疗器械展示装置通过安装有机架、脚轮和液压伸缩杆，使得装置具体操作时，一方面通过在机架的底部装配有脚轮，使用者可以抓住操作把手，配合脚轮的作用，推动装置移动，另一方面当装置移动至适宜操作位置后，启动液压伸缩杆，可以带动制动脚移动至紧压地面，实现制动作用，提升了装置的稳定性，从而使得装置便于移动和自动化制动，增强了便利性；

（2）、该移动式医疗器械展示装置通过安装有展示柜、连接皮带和主动轮，使得装置优化了自身的性能，使用时，一方面使用者可以打开展示柜外壁上的柜门，实现医疗器械的存取，并且通过在装置内部均匀安装有四个展示柜，便于实现医疗器械的分类存放和展示，另一方面启动两个伺服电机，可以带动对应的主动轮旋转，再利用连接皮带的传动作用，带动对应的从动轮旋转，进而使得从动轮顶部焊接的展示柜自旋转，便于全面展示每个展示柜内部存放的物品，提升了展示效果，增强了实用性；

（3）、该移动式医疗器械展示装置通过安装有展示柜、机架和基座，使得装置优化了自身的结构，使用时，一方面通过在展示柜的顶部和底部皆固定有限位盘，限位盘上均匀焊接有导向滑块，机架和基座上皆均匀设置有与导向滑块相匹配的环形导向滑槽，利用多重滑动导向结构，提升了展示柜运行时的平稳效果，另一方面利用装配块和制动脚之间的螺纹连接作用，可以将制动脚在液压伸缩杆上进行拆装更换。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种移动式医疗器械展示装置正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种移动式医疗器械展示装置图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种移动式医疗器械展示装置的导向滑块仰视剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种移动式医疗器械展示装置的限位盘后视剖面结构示意图。

[0012] 图中：1、操作把手；2、展示柜；3、伺服电机；4、从动轮；5、制动脚；6、主动轮；7、机架；8、脚轮；9、基座；10、连接皮带；11、导向滑块；12、环形导向滑槽；13、限位盘；14、液压伸缩杆；15、装配块。

具体实施方式

[0013] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0014] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种移动式医疗器械展示装置，包括操作把手1、伺服电机3、机架7和液压伸缩杆14，操作把手1焊接于机架7的一端，机架7内部的两端皆焊接有基座9，伺服电机3安装于基座9的内部，伺服电机3的输出端安装有主动轮6；

主动轮6两端的基座9内部皆活动连接有从动轮4，且从动轮4和主动轮6之间安装有连接皮带10，从动轮4的顶部焊接有展示柜2；

展示柜2的顶部和底部皆固定有限位盘13，限位盘13上均匀焊接有导向滑块11，机架7和基座9上皆均匀设置有与导向滑块11相匹配的环形导向滑槽12；

液压伸缩杆14安装于机架7两侧的中间位置处，且液压伸缩杆14的底部安装有制动脚5；

操作把手1和机架7焊接连接，操作把手1上设置有橡胶防滑层；

使用时，利用操作把手1上设置的橡胶防滑层，提升了操作把手1的防滑性和柔软度；

展示柜2设置有4个，展示柜2的材料为防爆玻璃；

使用时，通过在装置内部均匀安装有四个展示柜2，便于实现医疗器械的分类存放和展示；

展示柜2的内部均匀固定有海绵放置槽，展示柜2的一侧活动连接有柜门；

使用时，使用者可以打开展示柜2外壁上的柜门，实现医疗器械的存取；

制动脚5的材料为橡胶，液压伸缩杆14的输出端焊接有装配块15，装配块15和制动脚5之间构成螺纹连接；

使用时，当装置移动至适宜操作位置后，启动液压伸缩杆14，可以带动制动脚5移动至紧压地面，实现制动作用，提升了装置的稳定性，并且利用装配块15和制动脚5之间的螺纹连接作用，可以将制动脚5进行拆装更换；

机架7底部的四个拐角处皆安装有脚轮8；

使用时，通过在机架7的底部装配有脚轮8，使用者可以抓住操作把手1，配合脚轮8的作用，推动装置移动，提升了便捷性；

该机架7内置有蓄电池。

[0015] 本申请实施例在使用时：使用时，机架7内置的蓄电池进行供电，使用者使用者可以抓住操作把手1，配合脚轮8的作用，推动装置移动，并且通过在机架7的底部装配有脚轮8，使用者可以抓住操作把手1，配合脚轮8的作用，推动装置移动，提升了便捷性，具体操作时，使用者可以打开展示柜2外壁上的柜门，实现医疗器械的存取，并且通过在装置内部均匀安装有四个展示柜2，便于实现医疗器械的分类存放和展示，同时，启动两个伺服电机3，可以带动对应的主动轮6旋转，再利用连接皮带10的传动作用，带动对应的从动轮4旋转，进而使得从动轮4顶部焊接的展示柜2自旋转，便于全面展示每个展示柜2内部存放的物品，提升了展示效果，增强了实用性，此外，通过在展示柜2的顶部和底部皆固定有限位盘13，限位盘13上均匀焊接有导向滑块11，机架7和基座9上皆均匀设置有与导向滑块11相匹配的环形导向滑槽12，利用多重滑动导向结构，提升了展示柜2运行时的平稳效果。