一种智能化电子产品展示货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电子产品展示技术领域，具体为一种智能化电子产品展示货架。

背景技术

[0002] 示货架也可称为精品柜，主要用于商品的展示，常用在商场电子、电器、名烟、名酒、药房、眼镜、工艺礼品、水晶制品、酒店用品、文化用品、汽车用品、塑料制品、化妆品专卖店、手机、珠宝、精品等商品的专柜，外观风格优美，高贵典雅，又有良好的装饰效果，可全方位展示出产品的特征，使唤产品发挥不同凡响的魅力，展示货架还可配装灯箱，两旁还可选用日光灯、射灯，柜内玻璃层可根据自己的实际需求增加减少，玻璃层可自由调节高度，展会展柜主要用于广交会、上海交易会等各地区交易会商的商品展示，以整摊位订做，根据产品特点，设计与出之匹配的产品展架，再加上具有创意的标牌，使参展商品能够醒目的展现在公众面前，从而加大对产品的广告宣传作用。

[0003] 现有的智能化电子产品展示货架，电子产品展示空间固定，无法根据实际产品大小进行展示空间调节，实用性有待提高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种智能化电子产品展示货架，以解决上述背景技术中提出的电子产品展示空间固定，无法根据实际产品大小进行展示空间调节等问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种智能化电子产品展示货架，包括展示柜、防尘板、展示台和湿度感应器,所述展示柜外部的两侧固定设置有通孔，所述展示柜底端的两侧固定连接有滑轮，所述展示柜内部的两侧固定连接有滑杆，所述滑杆的一侧固定设置有插孔，所述滑杆的外部滑动连接有限位块，所述限位块的一侧活动连接有插杆，所述插杆外部的一侧活动连接有插孔，所述插杆外部的一侧固定连接有第一活动块，所述第一活动块的一侧固定连接有弹簧，所述展示柜内部顶端的一侧安装有湿度感应器。

[0006] 优选的，所述展示柜顶端的内部固定连接有固定杆，所述固定杆的一侧固定连接有风机。

[0007] 优选的，所述展示柜的顶端活动连接有防尘板，所述防尘板的两侧活动连接有螺栓。

[0008] 优选的，所述限位块的一侧固定连接有第一连接杆，所述第一连接杆的一侧固定连接有展示台，所述展示台的底端固定设置有智能展示灯。

[0009] 优选的，所述展示柜内部底端的中间位置固定安装有伺服电机，所述伺服电机的顶端固定连接有螺旋轴。

[0010] 优选的，所述螺旋轴的外部活动连接有展示柜，所述螺旋轴外部的一侧活动连接有第二活动块，所述第二活动块的两侧固定连接有第二连接杆。

[0011] 优选的，所述第二连接杆的一侧固定连接有支撑腿，所述支撑腿的一侧固定连接有滑块。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1.该种智能化电子产品展示货架，通过在滑杆的外部滑动连接有限位块，同时限位块的一侧通过第一连接杆固定连接有展示台，通过限位块上活动连接的插杆卡入滑杆上的插孔，可以完成滑杆与展示台之间的连接，同时需要对展示台的高度进行调节时，同时拉动限位块一侧的插杆，可以使插杆通过第一活动块挤压一侧的弹簧，通过插杆插入滑杆上不同高度的插孔，可以调整展示台的高度，以调节展示柜内部空间的分配；

2.该种智能化电子产品展示货架，通过在展示柜内部底端的中间位置安装有伺服电机，通过伺服电机启动可以带动螺旋轴旋转，并使螺旋轴上的第二活动块通过第二连接杆带动支撑腿进行升降，当支撑腿与地面接触时，可以起到支撑稳定作用，当支撑腿收入展示柜的内部，可以通过展示柜底端的滑轮对展示柜进行移动；

3.该种智能化电子产品展示货架，通过在展示柜内部顶端的一侧安装有湿度感应器，当湿度感应器检测展示柜内部湿度过高时，可以将信号传入风机，并使风机启动，对展示柜的内部进行除湿作业，同时在展示柜的两侧设置有多个通孔，有利于空气的流通。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种智能化电子产品展示货架的正视结构示意图；

图2为本实用新型一种智能化电子产品展示货架图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型一种智能化电子产品展示货架的滑杆与限位块结构示意图；

图4为本实用新型一种智能化电子产品展示货架的展示台俯视结构示意图。

[0014] 图中：1、展示柜；101、通孔；102、滑轮；2、固定杆；201、风机；3、防尘板；301、螺栓；4、滑杆；401、插孔；5、限位块；501、插杆；502、第一活动块；503、弹簧；504、第一连接杆；6、展示台；601、智能展示灯；7、伺服电机；701、螺旋轴；702、第二活动块；703、第二连接杆；8、支撑腿；801、滑块；9、湿度感应器。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种智能化电子产品展示货架，包括展示柜1、防尘板3、展示台6和湿度感应器9,展示柜1外部的两侧固定设置有通孔101，展示柜1底端的两侧固定连接有滑轮102，通过滑轮102可以对展示柜1进行移动；

展示柜1顶端的内部固定连接有固定杆2，固定杆2的一侧固定连接有风机201，通过风机201启动可以对展示柜1的内部进行除湿作业；

展示柜1的顶端活动连接有防尘板3，防尘板3的两侧活动连接有螺栓301，通过防尘板3可以起到防尘作用；

展示柜1内部的两侧固定连接有滑杆4，滑杆4的一侧固定设置有插孔401，滑杆4的外部滑动连接有限位块5，限位块5的一侧活动连接有插杆501，插杆501外部的一侧活动连接有插孔401，插杆501外部的一侧固定连接有第一活动块502，第一活动块502的一侧固定连接有弹簧503，限位块5的一侧固定连接有第一连接杆504，第一连接杆504的一侧固定连接有展示台6，通过限位块5上活动连接的插杆501插入滑杆4上不同高度的插孔401，可以带动展示台6调节不同的高度，以改变展示柜1内部的空间分配；

展示台6的底端固定设置有智能展示灯601，通过智能展示灯601调节不同色调，可以对展示效果进行智能操控；

展示柜1内部底端的中间位置固定安装有伺服电机7，伺服电机7的顶端固定连接有螺旋轴701，螺旋轴701的外部活动连接有展示柜1，螺旋轴701外部的一侧活动连接有第二活动块702，第二活动块702的两侧固定连接有第二连接杆703，第二连接杆703的一侧固定连接有支撑腿8，支撑腿8的一侧固定连接有滑块801，通过伺服电机7启动可以带动螺旋轴701旋转，并使螺旋轴701上的第二活动块702通过第二连接杆703带动支撑腿8的升降；

展示柜1内部顶端的一侧安装有湿度感应器9，通过湿度感应器9可以对展示柜1捏不的湿度进行检测，并将信号传递至风机201。

[0017] 本申请实施例在使用时：通过在滑杆4的外部滑动连接有限位块5，同时限位块5的一侧通过第一连接杆504固定连接有展示台6，通过限位块5上活动连接的插杆501卡入滑杆4上的插孔401，可以完成滑杆4与展示台6之间的连接，同时需要对展示台6的高度进行调节时，同时拉动限位块5一侧的插杆501，可以使插杆501通过第一活动块502挤压一侧的弹簧503，通过插杆501插入滑杆4上不同高度的插孔401，可以调整展示台6的高度，以调节展示柜1内部空间的分配，通过在展示柜1内部底端的中间位置安装有伺服电机7，通过伺服电机7启动可以带动螺旋轴701旋转，并使螺旋轴701上的第二活动块702通过第二连接杆703带动支撑腿8进行升降，当支撑腿8与地面接触时，可以起到支撑稳定作用，当支撑腿8收入展示柜1的内部，可以通过展示柜1底端的滑轮102对展示柜1进行移动。