1. 一种用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于，包括：

基板（100），其上设有第一指示刻度（110）；

带有第二指示刻度（210）的两根测量尺（200），每根测量尺（200）以能与所述基板（100）相对滑动的方式设于所述基板（100）上；

其中，在测量时，通过第一指示刻度（110）对测量尺（200）的横向位移进行测量，通过测量尺（200）上的第二指示刻度（210）对测量尺（200）的竖向位移进行测量。

2. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：第一指示刻度（110）的刻度值按照从基板（100）的一端到另一端逐渐增大的方式设置。

3. 根据权利要求1或2所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：第二指示刻度（210）的刻度值按照从测量尺（200）的一端到另一端逐渐增大的方式设置。

4. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：还包括带孔滑块（300），所述基板（100）上设有滑槽（120），所述带孔滑块（300）与所述滑槽（120）彼此配合形成滑动副，所述测量尺（200）穿插在所述带孔滑块（300）的孔内，以使得测量尺（200）以能与所述基板（100）相对滑动的方式设于所述基板（100）上。

5. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：所述带孔滑块（300）上设有卡槽（310），通过所述卡槽（310）卡接在所述基板（100）上。

6. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：第一指示刻度（110）的最大刻度的设置范围为300～800mm。

7. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：第二指示刻度（210）的最大刻度的设置范围为100～400mm。

8. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：还包括水平仪（400），水平仪（400）设于基板（100）上以指示基板（100）的正面是否水平。

9. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：测量尺（200）的一端设有横截面比滑块的孔大的防脱部（220）。

10. 根据权利要求1所述的用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，其特征在于：测量尺（200）能够从滑块上拆卸以使得测量尺（200）能与基板（100）并排收纳。