一种用于测量剃刀背畸形的简易测量装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及骨科畸形矫正前的测量领域，应用于剃刀背畸形的测量，尤其涉及一种用于测量剃刀背畸形的简易测量装置。

背景技术

[0002] 胸椎脊柱侧凸畸形中，由于脊柱旋转导致双侧的肋骨凸起或凹陷，并使背部胸廓不对称，称为剃刀背畸形。剃刀背畸形不仅影响胸椎脊柱侧凸畸形患者外形美观，还可引起患者背部疼痛、呼吸功能受限，并导致自卑感和心理障碍。为改善外形美观和改善肺功能，严重剃刀背畸形患者需要手术矫形，即剃刀背畸形双侧背部高度差大于3cm，需行胸廓成形术。目前测量胸椎脊柱侧凸剃刀背畸形的方法主要有以下三种：第一种方法是后背表面测定，即以通过剃刀背对侧肩胛线为基准水平部位，直接用尺进行测量剃刀背的高度。第二种方法是患者弯曲90°后位X线片上以驼峰对侧肋骨为基线测量驼峰肋骨高度。第三种方法是取患者脊柱侧位X线片标准体位，用测量在肋骨凸起和凹陷的顶点之间距离。第一种方法由于会多次使用直尺，导致读数有较大的误差，以及直尺是否处于水平位同样会干扰测量结果。后面两种方法需要影像科技师拍出标准的侧位片，且需要专业的人员进行分析计算。因此，有必要对现有技术进行改进，以便快捷、准确地得到测量结果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型旨在提供一种用于测量剃刀背畸形的简易测量装置。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：

一种用于测量剃刀背畸形的简易测量装置，包括：基板，其上设有第一指示刻度；带有第二指示刻度的两根测量尺，每根测量尺以能与所述基板相对滑动的方式设于所述基板上；其中，在测量时，通过第一指示刻度对测量尺的横向位移进行测量，通过测量尺上的第二指示刻度对测量尺的竖向位移进行测量。

[0005] 优选的，第一指示刻度的刻度值按照从基板的一端到另一端逐渐增大的方式设置。

[0006] 优选的，第二指示刻度的刻度值按照从测量尺的一端到另一端逐渐增大的方式设置。

[0007] 优选的，用于测量剃刀背畸形的简易测量装置还包括带孔滑块，所述基板上设有滑槽，所述带孔滑块与所述滑槽彼此配合形成滑动副，所述测量尺穿插在所述带孔滑块的孔内，以使得测量尺以能与所述基板相对滑动的方式设于所述基板上。

[0008] 优选的，带孔滑块上设有卡槽，通过所述卡槽卡接在所述基板上。

[0009] 优选的，第一指示刻度的最大刻度的设置范围为300～800mm。

[0010] 优选的，第二指示刻度的最大刻度的设置范围为100～400mm。

[0011] 优选的，用于测量剃刀背畸形的简易测量装置还包括水平仪，水平仪设于基板上以指示基板的正面是否水平。

[0012] 优选的，测量尺的一端设有横截面比滑块的孔大的防脱部。

[0013] 优选的，测量尺能够从滑块上拆卸以使得测量尺能与基板并排收纳。

[0014] 本实用新型的结构简单、成本低且易于维护，比现有技术而言，更易于医护人员操作，且能较快地直观测量所需要的参考信息。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型的一个实施例的结构示意图；

图2为本实用新型的一个实施例的局部示意图；

图3为本实用新型的带孔滑块的一个实施例的结构示意图；

图4为本实用新型的基板的一个实施例的局部放大示意图；

图5为本实用新型的测量尺的一个实施例的局部放大示意图；

图6为本实用新型的水平仪的一个实施例的示意图；

图7为本实用新型的一个实施例在使用状态下的示意图；

图8为本实用新型处于收纳状态下的示意图。

[0016] 图中：100-基板、110-第一指示刻度、120-滑槽、200-测量尺、210-第二指示刻度、220-防脱部、300-带孔滑块、310-卡槽、320-指针、400-水平仪、500-收纳盒、D1-第一目标值、D2-第二目标值。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图，对本实用新型进行进一步详细说明。

[0018] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，若出现术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0019] 在本实用新型的描述中，还需要理解的是，若出现“第一”、“第二”等术语，其仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，若出现术语“多个”，其含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0020] 在本实用新型的描述中，还需要理解的是，若出现“安装”、“相连”、“连接”、“固定”、“固接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义，除非另有明确的规定和/或限定。

[0021] 在本实用新型的描述中，还需要理解的是，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0022] 如图1所示，一种测量装置，包括：基板100和/或两根测量尺200。基板100上可以设有第一指示刻度110。例如，设置在基板100的正面或者侧面。图1所示方位中，正面为基板朝上的一面；侧面为前后侧，即长度相对较长的侧面，或者说测量尺滑动方向平行的侧面。测量尺200上可以带有第二指示刻度210。每根测量尺200可以按照以能与基板100相对滑动的方式设于基板100上。其中，在测量时，通过第一指示刻度110对测量尺200的横向位移进行测量，通过测量尺200上的第二指示刻度210对测量尺200的竖向位移进行测量。优选的，基板100或者测量尺200的材质可以采用不锈钢、铝合金或者塑料。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：本实用新型的结构简单、成本低且易于维护，比现有技术而言，更易于医护人员操作，且能较快地直观测量所需要的参考信息。

[0023] 如图1、2、3所示，测量装置可以包括带孔滑块300。基板100上可以设有滑槽120。带孔滑块300与滑槽120可以彼此配合形成滑动副。测量尺200可以穿插在带孔滑块300的孔内，以使得测量尺200以能与基板100相对滑动的方式设于基板100上。优选的，带孔滑块300上可以设有卡槽310，通过卡槽310卡接在基板100上。优选的，带孔滑块300上可以设有用于指示测量尺200所处位置的读数的指针320。优选的，带孔滑块300的材质可以采用不锈钢、铝合金或者塑料。

[0024] 根据本实用新型的一个实施例，如图4所示，第一指示刻度110的刻度值按照从基板100的一端到另一端逐渐增大的方式设置。优选的，第一指示刻度110的最大刻度的设置范围为300～800mm。例如，第一指示刻度110的最大刻度设置为400mm。又例如，第一指示刻度110的最大刻度设置为500mm。厂家可以根据用户需求定制不同的第一指示刻度110的规格，或者固定生产某几个规格的产品。

[0025] 根据本实用新型的一个实施例，如图5所示，第二指示刻度210的刻度值按照从测量尺200的一端到另一端逐渐增大的方式设置。优选的，第二指示刻度210的最大刻度的设置范围为100～400mm。例如，第二指示刻度210的最大刻度设置为150mm。又例如，第二指示刻度210的最大刻度设置为200mm。厂家可以根据用户需求定制不同的第二指示刻度210的规格，或者固定生产某几个规格的产品。

[0026] 根据本实用新型的一个实施例，如图6所示，测量装置可以包括水平仪400。水平仪400可以设于基板100上以指示基板100的正面是否水平。优选的，水平仪400可以是现有的机械或者电子水平仪。机械水平仪例如可以是如图7所示的圆形水平仪。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：便于医务人员调平基板100，从而更快速地完成测量工作，提高工作效率。

[0027] 根据本实用新型的一个实施例，如图1所示，测量尺200的一端可以设有横截面比滑块的孔大的防脱部220。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：在将测量尺200插入带孔滑块300中的孔内进行测量前的准备操作时，由于测量尺处于竖向位置，可以避免测量尺整体向下滑动而从孔内滑脱跌落，进而避免测量尺200跌落造成损坏。

[0028] 根据本实用新型的一个实施例，该测量装置在使用时的情况参见示意图7。患者平躺或者弯腰站立，医务人员将基板100上第一指示刻度110的零刻度抵靠背部剃刀背畸形的凸出处的高点，即图7右侧所示位置，将相对更靠近第一指示刻度110的零刻度的一根测量尺200移动到脊柱附近，然后下滑该测量尺200抵靠在脊柱棘突上，观察第一指示刻度得到该测量尺200的第一横向位移，然后将第一横向位移乘以2得到另一根测量尺200对应的第二横向位移。将另一根测量尺200移动到第二横向位移处，下滑另一根测量尺200抵靠在背部上。然后分别读取两根测量尺上的竖向读数，通过竖向读数可以获得第一目标值D1和第二目标值D2。第一目标值D1为剃刀背畸形的凸出处的高点相对于脊柱棘突处的高度差。第二目标值D2为剃刀背畸形的凸出处的高点的对称点相对于脊柱棘突处的高度差。第一目标值D1和第二目标值D2可以用于医务人员在实施手术前对患者的剃刀背畸形的程度进行了解，以便采取相应的治疗方案。

[0029] 根据本实用新型的一个实施例，如图8所示，测量尺200能够从滑块上拆卸以使得测量尺200能与基板100并排收纳。例如，将测量尺200与基板100并排收纳到收纳盒500中。该实施例的技术方案至少能够实现以下有益技术效果：能够减少在收纳过程中占用的空间，并且更便于保护、携带和转移该测量工具。

[0030] 当然，本实用新型还可有其它多种实施例，在不背离本实用新型精神及其实质的情况下，熟悉本领域的技术人员可根据本实用新型作出各种相应的改变和变形，但这些相应的改变和变形都应属于本实用新型所附的权利要求的保护范围。