1. 一种脊柱畸形测量装置，其特征在于，包括：

基板（100），其上设有第一指示刻度（110）；

支撑杆（300），其设于所述基板（100）的背面中部并向远离所述基板（100）的背面的方向延伸；

带有第二指示刻度（430）的两根测量尺（400），每根测量尺（400）以能与所述基板（100）相对滑动的方式设于所述基板（100）上，且所述两根测量尺（400）彼此分列于所述支撑杆（300）的两侧；

其中，在测量时，通过第一指示刻度（110）对测量尺（400）的横向位移进行测量，通过测量尺（400）上的第二指示刻度（430）对测量尺（400）的竖向位移进行测量。

2. 根据权利要求1所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述两根测量尺（400）设于联动机构（500）上，以通过联动机构（500）的控制使所述两根测量尺（400）以相同的移动幅度彼此共同朝远离或者靠近所述支撑杆（300）的方向移动。

3. 根据权利要求2所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述联动机构（500）是丝杆螺母机构，所述测量尺（400）设于丝杆螺母机构的作为螺母的滑块（520）上。

4. 根据权利要求3所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述基板（100）上设有滑槽（120），所述丝杆螺母机构包括丝杆（510）、第一滑块（520A）和第二滑块（520B），所述丝杆（510）从中部往两端分别设有旋向彼此不同的螺纹，所述第一滑块（520A）和所述第二滑块（520B）分别设于所述丝杆（510）的具有旋向彼此不同的螺纹的两部分上形成丝杆螺母副，两根测量尺（400）分别滑动套设于所述第一滑块（520A）和所述第二滑块（520B）上，并且所述第一滑块（520A）和所述第二滑块（520B）的一部分卡于所述滑槽（120）内以限制其旋转。

5. 根据权利要求4所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，还包括：

连杆机构（600），所述连杆机构（600）的近端连接于所述支撑杆（300）的远离所述基板（100）的背面的一端，所述连杆机构（600）的远端连接于底座（700），所述连杆机构（600）用于在支撑杆（300）被以某个姿态移动到特定位置后将支撑杆（300）以该姿态保持在特定位置。

6. 根据权利要求5所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述连杆机构（600）包括第一连杆（610）、第二连杆（620）和第三连杆（630），所述第一连杆（610）的一端转动连接于所述支撑杆（300）的远离所述基板（100）的背面的一端，所述第一连杆（610）的另一端转动连接于所述第二连杆（620）的一端，并且所述第二连杆（620）的杆体朝远离所述第一连杆（610）的转动平面的方向延伸，所述第二连杆（620）是伸缩杆，所述第二连杆（620）的另一端固接于所述第三连杆（630）的一端，所述第三连杆（630）的杆体朝平行或者大致平行所述第一连杆（610）的转动平面的方向延伸。

7. 根据权利要求5或6所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述支撑杆（300）和所述基板（100）之间采用球铰（800）连接。

8. 根据权利要求7所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述球铰（800）包括阻尼调节旋钮（810），用于调节所述支撑杆（300）相对所述连杆机构（600）旋转的阻尼大小。

9. 根据权利要求8所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述球铰（800）还包括球座（820）、球头（830）、磨耗片（840）和弹簧（850），所述球头（830）设于所述球座（820）中，所述球座（820）上设有安装孔（821），所述磨耗片（840）和弹簧（850）设于所述安装孔（821）内，所述阻尼调节旋钮（810）螺纹连接于安装孔（821），并且所述阻尼调节旋钮（810）通过所述弹簧（850）将所述磨耗片（840）挤压抵靠在所述球头（830）上。

10. 根据权利要求3至9任一项所述的脊柱畸形测量装置，其特征在于，所述丝杆（510）的两端通过杆座（540）连接于所述基板（100）上，并且所述丝杆（510）的至少一端设有用于旋转丝杆（510）的横向调节旋钮（530）。