1. 一种草莓味魔芋固体饮料，其特征在于，按照质量份包括以下组分：魔芋精粉15-25份、草莓果粉90-110份、麦芽糊精60-80份、黑加仑粉末香精4-8份、柠檬酸1-2份、三氯蔗糖3-6份、食盐 0.5-1.5份；

所述草莓味魔芋固体饮料的制备方法包括以下步骤：

步骤1、按照以上质量份称量各组分；

步骤2、混料：将称量好的魔芋精粉和草莓果粉进行搅拌，备用；

步骤3、干燥：将称量好的魔芋膳食纤维和草莓果粉进行干燥，至水分含量≤5%为止，制备得到魔芋精粉和草莓果粉基料；

步骤4、将称量好的麦芽糊精、黑加仑粉末香精、柠檬酸、三氯蔗糖和食盐进行混合，制备成辅料，将魔芋精粉和草莓果粉基料、辅料分开包装，制备得到草莓味魔芋固体饮料；

所述草莓味魔芋固体饮料的食用方法，包括以下步骤：

步骤1、调配：将辅料加入魔芋精粉和草莓果粉基料中，并用温水进行搅拌混合，得到固液混合料；

步骤2、灭菌：对调配好固液混合料进行灭菌，制备得到草莓味魔芋固体饮料；

所述步骤2中的灭菌采用的工具为LX-C35L型立式自动电热压力蒸汽灭菌器；

所述步骤2中的灭菌温度为75-85℃，灭菌时间为5-8min。

2、一种权利要求1所述的草莓味魔芋固体饮料的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、称量：按照质量份称量以下组分：魔芋精粉15-25份、草莓果粉90-110份、麦芽糊精60-80份、黑加仑粉末香精4-8份、柠檬酸1-2份、三氯蔗糖3-6份、食盐 0.5-1.5份；

步骤2、混料：将称量好的魔芋精粉和草莓果粉进行搅拌，备用；

步骤3、干燥：将称量好的魔芋膳食纤维和草莓果粉进行干燥，至水分含量≤5%为止，制备得到魔芋精粉和草莓果粉基料；

步骤4、将称量好的麦芽糊精、黑加仑粉末香精、柠檬酸、三氯蔗糖和食盐进行混合，制备成辅料，将魔芋精粉和草莓果粉基料、辅料分开包装，制备得到草莓味魔芋固体饮料。

3、根据权利要求2所述的制备方法，其特征在于，所述步骤3中的干燥温度为55-65℃，干燥时间为10-15h。

4、一种权利要求1所述的草莓味魔芋固体饮料的食用方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、调配：将辅料加入魔芋精粉和草莓果粉基料中，并用温水进行搅拌混合，得到固液混合料；

步骤2、灭菌：对调配好固液混合料进行灭菌，制备得到草莓味魔芋固体饮料。

5、根据权利要求4所述的食用方法，其特征在于，辅料、魔芋精粉和草莓果粉基料质量总和与温水的质量体积比（g/mL）为2:200-2.5:200。

6、根据权利要求4所述的食用方法，其特征在于，所述步骤1中的温水温度为40-50℃。

7、根据权利要求4所述的食用方法，其特征在于，所述步骤2中的灭菌采用的工具为LX-C35L型立式自动电热压力蒸汽灭菌器。

8、根据权利要求4所述的食用方法，其特征在于，所述步骤2中的灭菌温度为75-85℃，灭菌时间为5-8min。