本实用新型公开了一种大型大黄鱼用育苗池的智能化吸污器，包括养殖台，所述养殖台的顶部开设有育苗池，所述养殖台顶部的两侧均开设有联动槽，所述联动槽内侧的底部固定连接有滑槽板，所述滑槽板的内部滑动安装有滑板，本实用新型涉及育苗池除污技术领域。该大型大黄鱼用育苗池的智能化吸污器，通过在育苗池的上方安装有滑动杆和啮合板，并在其中间位置安装有移动板，当吸污机在运行时，能够通过第一电机和第一齿轮的作用带动吸污嘴在池底左右移动，而每次按压按钮都能够通过第二电机前后移动，通过这些结构的设置能够对育苗池进行自动清理，工作人员只需事先设定好数值即可，极大地降低了工作人员的劳动程度。