1. 一种带泡脚功能的老年人护理床，包括固定架（1）和固定板（14），其特征在于：所述固定板（14）的内部活动接有防护机构（3），所述防护机构（3）的底部设有泡脚机构（2），所述固定架（1）的底部与泡脚机构（2）的外部固定连接；

所述泡脚机构（2）包括移动槽（21），所述移动槽（21）的内部滑动连接有泡脚仓（28），所述泡脚仓（28）的外部固定连接有第一伸缩杆（24），所述第一伸缩杆（24）的固定端与移动槽（21）的内部固定连接，所述泡脚仓（28）的内壁贴合连接有内仓（25），所述内仓（25）的底部贴合连接有过滤板（23），所述过滤板（23）的底部设有电机（22），所述电机（22）的顶部与内仓（25）的底部固定连接，所述电机（22）的输出轴固定连接有压杆（29），所述泡脚仓（28）的顶部固定连接有加热块（27），所述加热块（27）的一侧设有风扇（26），所述风扇（26）的底部与泡脚仓（28）的顶部固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带泡脚功能的老年人护理床，其特征在于：所述防护机构（3）包括橡胶挡块（31），所述橡胶挡块（31）的内部固定连接有防护兜（32），所述防护兜（32）的顶部固定连接有连接带（33），所述连接带（33）的一端固定连接有挂钩（34），橡胶挡块（31）的底部固定连接有第二伸缩杆（36）。

3. 根据权利要求2所述的一种带泡脚功能的老年人护理床，其特征在于：所述固定架（1）的顶部通过销钉活动连接有转动板（11），所述转动板（11）的底部通过销钉连接有移动杆（9），所述移动杆（9）的一端通过销钉活动连接有第二转动块（12）。

4. 根据权利要求3所述的一种带泡脚功能的老年人护理床，其特征在于：所述第二转动块（12）的内部螺纹连接有丝杆（8），所述丝杆（8）的两端与固定架（1）的内部滚动连接，所述丝杆（8）的一端贯穿固定架（1）的外部，且固定连接有转动环（13）。

5. 根据权利要求1所述的一种带泡脚功能的老年人护理床，其特征在于：所述固定板（14）的内部固定连接有滑轨（7），所述滑轨（7）的顶部滑动连接有移动板（6），所述固定板（14）的内部设有贯穿孔，且贯穿孔的内壁与移动板（6）的外部贴合连接。

6. 根据权利要求1所述的一种带泡脚功能的老年人护理床，其特征在于：所述固定架（1）的两侧固定连接有防护栏（4），所述防护栏（4）的顶部固定连接有转动杆（15），所述转动杆（15）的顶部滚动连接有支撑板（16）。