1. 一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，包括结晶罐主体（1）、连接盘（2）、出水管（3）、连接接头（8）和物料口（10），其特征在于：所述结晶罐主体（1）底端的一侧固定有连接盘（2），且连接盘（2）底端的一侧安装有物料盘（4），所述结晶罐主体（1）表面的一侧安装有出水管（3），所述结晶罐主体（1）一侧的外壁上安装有进水管（11），所述结晶罐主体（1）表面的一侧安装有物料口（10），所述结晶罐主体（1）的外壁上固定有支座（5），且支座（5）底端的一侧固定有安装座（7），并且安装座（7）内部的一侧转动安装有卡扣臂（6）,卡扣臂（6）的一端与物料盘（4）的一端相互接触，所述支座（5）顶端的一侧活动安装有气缸（9），且气缸（9）底端的一侧安装有连接接头（8）,连接接头（8）的底端与卡扣臂（6）的顶端相互连接。

2. 根据权利要求1所述的一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，其特征在于：所述结晶罐主体（1）顶端的中心位置处固定有支撑架（12），且支撑架（12）顶端的一侧安装有驱动电机（13）。

3. 根据权利要求1所述的一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，其特征在于：所述结晶罐主体（1）内部的一侧设置有冷却水套（14），且冷却水套（14）内部的一侧安装有内胆（15），并且内胆（15）表面的一侧缠绕有电加热丝（16）。

4. 根据权利要求2所述的一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，其特征在于：所述支撑架（12）顶部的一侧转动安装有副搅拌轴（17），且副搅拌轴（17）表面的一侧安装有从动带轮组件（18）。

5. 根据权利要求4所述的一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，其特征在于：所述驱动电机（13）的输出端通过联轴器安装有驱动转轴（21），且驱动转轴（21）的底端固定有主搅拌轴（19），并且主搅拌轴（19）表面的一侧固定有等间距的搅拌叶（20）。

6. 根据权利要求5所述的一种猪去氧胆酸提取用结晶罐，其特征在于：所述驱动转轴（21）表面的一侧固定有同步轮（22），且同步轮（22）表面的一侧缠绕有履带（23）,履带（23）的一端与从动带轮组件（18）相互连接。