1. 一种具有稳固作用的飞机维修用吊装设备，其特征在于，包括设备底板（1）、设备机架（2）、操控室（3）、吊装臂（8）和吊钩（15），所述设备机架（2）固定在设备底板（1）的顶端，所述操控室（3）安装在设备机架（2）的一侧，所述设备底板（1）底端的两侧皆安装有车轮（4），所述设备底板（1）顶端的拐角位置处皆安装有延伸板（5），且所述延伸板（5）的底端安装有气缸（17），并且所述汽缸（17）的输出端固定有定位盘（18），所述设备机架（2）的顶端转动安装有活动座（7），且所述活动座（7）的一侧设置有吊装臂（8），吊装臂（8）与活动座（7）转动连接，所述吊装臂（8）的一端安装有导向轮（10），所述吊装臂（8）底端的一侧安装有定滑轮（9），所述定滑轮（9）一侧的吊装臂（8）底端设置有防坠落结构（12），所述导向轮（10）的下方设置有承载板（14），且所述承载板（14）的顶端安装有动滑轮（13），所述吊钩（15）焊接在承载板（14）的底端，所述操控室（3）的顶端固定有收卷架（6），且所述收卷架（6）的内部转动安装有收卷轮（23），并且所述收卷轮（23）的表面缠绕有吊装钢索（11），吊装钢索（11）的一端依次穿过导向轮（10）、动滑轮（13）并与定滑轮（9）固定连接，所述收卷架（6）一侧的外壁上安装有第二电机（24），且所述第二电机（24）的输出端通过联轴器安装有第二转轴（25），第二转轴（25）的一端与收卷轮（23）固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种具有稳固作用的飞机维修用吊装设备，其特征在于：所述设备机架（2）一侧的外壁上通过螺栓安装有支撑杆（16），支撑杆（16）的底端通过螺栓与设备底板（1）连接。

3. 根据权利要求1所述的一种具有稳固作用的飞机维修用吊装设备，其特征在于：所述吊装臂（8）顶端的一侧固定有第一导向座（19），且所述第一导向座（19）一侧的吊装臂（8）顶端固定有第二导向座（21）。

4. 根据权利要求1所述的一种具有稳固作用的飞机维修用吊装设备，其特征在于：所述防坠落结构（12）的内部依次设置有防护框（1201）、转杆（1202）、防坠钢索（1203）、第一电机（1204）和第一转轴（1205），所述定滑轮（9）一侧的吊装臂（8）底端固定有防护框（1201），且所述防护框（1201）的内部转动安装有转杆（1202），并且所述转杆（1202）表面的两侧皆固定有防坠钢索（1203），防坠钢索（1203）的底端皆与承载板（14）固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种具有稳固作用的飞机维修用吊装设备，其特征在于：所述防护框（1201）一侧的外壁上安装有第一电机（1204），且所述第一电机（1204）的输出端通过联轴器安装有第一转轴（1205），第一转轴（1205）的输出端与转杆（1202）固定连接。

6. 根据权利要求1所述的一种具有稳固作用的飞机维修用吊装设备，其特征在于：所述第一导向座（19）和第二导向座（21）的顶端分别转动安装有第一导向滑轮（20）和第二导向滑轮（22）。