1. 一种油茶栽培施肥装置，包括外壳（1）和固定安装在所述外壳（1）上的架体（2）；

其特征在于，所述施肥装置还包括：

设置在所述外壳（1）上的喷施结构（3），其包括活动安装在所述外壳（1）内的液肥箱（31）、固定安装在所述外壳（1）上的驱动组件（32）、通过支架固定安装在所述外壳（1）上的直管（33）、固定连接在所述直管（33）上端的波纹管（34）、固定安装在所述波纹管（34）背向所述直管（33）一端位置处的喷淋管（35）；所述波纹管（34）用于调节所述喷淋管（35）的放置角度；以及

设置在所述外壳（1）上的布施机构（4），其包括活动安装在所述外壳（1）内的基肥箱（41）、固定贯穿安装在所述基肥箱（41）底部位置处的导斗（42）、焊接在所述导斗（42）上的出肥组件（43）、设置在所述基肥箱（41）上的挤出结构（44）；

所述出肥组件（43）包括焊接在所述导斗（42）上的填充块（431）、贯穿开设在所述填充块（431）内的至少六组挤压通道（432）；所述挤出结构（44）包括滑动设置在所述基肥箱（41）内的刮板（441）、和至少六组所述挤压通道（432）相对应的至少六组压柱（442）、垂直焊接在所述刮板（441）背向所述压柱（442）位置处的推杆（444）。

2. 根据权利要求1所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，所述喷淋管（35）位于所述外壳（1）的上方，且喷淋管（35）横向设置。

3. 根据权利要求1所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，所述驱动组件（32）位于所述液肥箱（31）的上方；所述驱动组件（32）包括水泵（321）、固定连接在所述水泵（321）上的两组导管（322）；

其中，一组所述导管（322）背向所述水泵（321）的一端螺纹贯穿连接在所述液肥箱（31）的一侧壁底部位置。

4. 根据权利要求1或3所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，另一组所述导管（322）背向所述水泵（321）的一端固定连接在所述直管（33）的下端；所述直管（33）位于所述水泵（321）的一侧位置。

5. 根据权利要求1所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，所述基肥箱（41）位于所述液肥箱（31）的下方，且出肥组件（43）位于所述基肥箱（41）的下方；所述导斗（42）与所述架体（2）固定贯穿连接；至少六组所述挤压通道（432）水平分布；

所述刮板（441）横向设置，且刮板（441）的外表面和所述基肥箱（41）的内表面相接触；所述压柱（442）和所述刮板（441）垂直设置。

6. 根据权利要求1或5所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，所述挤出结构（44）还包括固定安装在所述基肥箱（41）上的电机（443），其用于对所述推杆（444）施加竖向的作用力；

所述推杆（444）背向所述刮板（441）的一端与所述电机（443）固定连接，且推杆（444）垂直活动贯穿连接在所述基肥箱（41）的顶部位置；所述推杆（444）、刮板（441）以及电机（443）的纵轴中心设置在同一竖线上。

7. 根据权利要求1所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，所述施肥装置还包括设置在所述布施机构（4）上的安装组件（5），其包括贯穿开设在所述基肥箱（41）相对应一侧壁位置处的定位槽（51）、通过螺栓活动安装在所述基肥箱（41）上的卡板（52）；

所述卡板（52）和所述定位槽（51）相契合。

8. 根据权利要求1所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，所述架体（2）的下表面四周位置均固定安装有万向轮，且万向轮位于所述外壳（1）的下方；所述架体（2）背向所述外壳（1）的位置处焊接有握把。

9. 根据权利要求1所述的油茶栽培施肥装置，其特征在于，所述施肥装置还包括固定安装在所述架体（2）上的电源，其位于所述导斗（42）的一侧位置。

10. 一种油茶栽培施肥装置的使用方法，其特征在于，包括如下步骤：

S1提供如权利要求1至9中任意一项所述施肥装置；

S2将所述施肥装置移动至油茶种植区；

S3所述施肥装置通电进行喷施，对油茶进行施肥；

S4推动所述施肥装置沿着相邻两行油茶中间的通道移动，并启动布施机构进行沟施。