1. 全钢附着式升降脚手架，包括架体（1）、安装座（2）、连接架（4）和提拉环（6），其特征在于：所述架体（1）内部的两侧皆设置有滑槽（102），且架体（1）的一侧活动连接有踩踏板（5），所述架体（1）的一侧设置有安装座（2），且安装座（2）的一侧设置有墙体（3），所述架体（1）的内部活动连接有连接架（4），所述踩踏板（5）的一侧固定连接有连接块（501），且连接块（501）内部的中间位置设置有内螺纹孔（502），所述内螺纹孔（502）的内部活动连接有螺纹柱（601），且螺纹柱（601）的顶端固定连接有提拉环（6）。

2. 根据权利要求1所述的全钢附着式升降脚手架，其特征在于：所述架体（1）一侧的两端皆固定连接有固定块（101），且固定块（101）内部的两侧皆设置有插孔（103）。

3. 根据权利要求1所述的全钢附着式升降脚手架，其特征在于：所述架体（1）顶端的一侧固定连接有多个固定螺母（104），且固定螺母（104）的内部活动连接有限位螺栓（105）。

4. 根据权利要求1所述的全钢附着式升降脚手架，其特征在于：所述安装座（2）的内部设置有放置槽（201），且安装座（2）内部的两侧皆设置有空心槽（206）。

5. 根据权利要求4所述的全钢附着式升降脚手架，其特征在于：所述空心槽（206）内部的一侧固定连接有弹簧（203），且弹簧（203）的一侧滑动连接有滑动块（204），所述滑动块（204）的一侧固定连接有拉杆（202），且滑动块（204）的另一侧固定连接有插销（205）。

6. 根据权利要求1所述的全钢附着式升降脚手架，其特征在于：所述连接架（4）顶端的中间位置安装有电葫芦（401），且连接架（4）内部的一侧等距离设置有多个限位孔（403）。

7. 根据权利要求6所述的全钢附着式升降脚手架，其特征在于：所述电葫芦（401）的内部活动连接有连接钢丝（402），且连接钢丝（402）的底端固定连接有连接钩（404）。