1. 一种红小豆栽培用生物驱虫装置，其特征在于，包括支撑架（1）、固定座（2）、控制盒（4）和太阳能电池板（8），所述固定座（2）焊接于支撑架（1）的底部，所述控制盒（4）焊接于支撑架1的外壁，所述太阳能电池板（8）铺设于支撑架（1）的顶部，所述控制盒（4）内部的底端安装有蓄电池（18），且所述控制盒（4）内部的顶端安装有电路板（15），所述电路板（15）上安装有单片机（16）和无线信号收发模块（17），所述太阳能电池板（8）的输出端通过光伏控制器与蓄电池（18）的输入端电性连接，所述支撑架1远离控制盒（4）的一端安装有壳体（7），且所述壳体（7）上焊接有与支撑架（1）相匹配的装配板（3），所述壳体（7）的底部安装有储药罐（12），所述壳体（7）底部的中间位置处固定有与储药罐（12）螺纹连接的装配块（10），且所述装配块（10）的底部固定有PET发热片（9），所述壳体（7）内部的顶端安装有灯体（6），且所述灯体（6）下方的壳体（7）上安装有收集槽（11）。

2. 根据权利要求1所述的一种红小豆栽培用生物驱虫装置，其特征在于：所述支撑架（1）的材料为不锈钢，所述支撑架（1）和固定座（2）焊接连接，所述装配板（3）上均匀设置有与支撑架（1）连接的螺丝。

3. 根据权利要求1所述的一种红小豆栽培用生物驱虫装置，其特征在于：所述支撑架（1）外壁的两端皆设置有加固拉绳（5），所述拉绳（5）的底部设置有固定桩。

4. 根据权利要求1所述的一种红小豆栽培用生物驱虫装置，其特征在于：所述固定座（2）的垂直中心线和支撑架（1）的垂直中心线在同一竖直线上，且所述固定座（2）的四个拐角处皆设置有安装孔（14）。

5. 根据权利要求1所述的一种红小豆栽培用生物驱虫装置，其特征在于：所述灯体（6）顶部的中间位置处固定有连接块，所述连接块和壳体（7）之间构成螺纹连接。

6. 根据权利要求1所述的一种红小豆栽培用生物驱虫装置，其特征在于：所述收集槽（11）和壳体（7）之间构成卡合连接，所述收集槽（11）两端的壳体（7）上均匀设置有与储药罐（12）内部相连通的预留管（13）。