一种胆质酸过滤生产装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生产装置技术领域，具体为一种胆质酸过滤生产装置。

背景技术

[0002] 胆质酸是胆汁的重要成分，在脂肪代谢中起着重要作用。 胆汁酸主要存在于肠肝循环系统并通过再循环起一定的保护作用。只有一少部分胆汁酸进入外围循环，促进胆汁酸肠肝循环的动力是肝细胞的转运系统---吸收胆汁酸并将其分泌入胆汁、缩胆囊素诱导的胆囊收缩、小肠的推进蠕动，回肠黏膜的主动运输及血液向门静脉的流入。生产胆质酸需要用到动物内脏进行提取，但是，现有的胆质酸过滤生产装置存在许多问题或缺陷：

第一，现有的胆质酸过滤生产装置混合效果不好，实用性不强；

第二，现有的胆质酸过滤生产装置过滤效果不好，有待改进；

第三，现有的胆质酸过滤生产装置对过滤完毕的产品不易取出，实用性不强，影响操作人员工作效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种胆质酸过滤生产装置以解决上述背景技术中提出的混合效果不好、过滤效果不好和不易对产品取出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种胆质酸过滤生产装置，包括分离箱、支撑杆、第二连接管和底座，所述支撑杆的顶部焊接有分离箱，所述分离箱顶部的一侧连接有水管，所述分离箱的顶部通过螺钉固定安装有电机，所述分离箱顶部的一侧连接有进料口，所述分离箱内部的顶部连接有转换器，所述转换器的内部通过轴连接有第二齿轮，转换器内部的中心位置通过轴连接有第一齿轮。

[0005] 优选的，所述电机的底部通过连轴器连接有第一齿轮，第一齿轮的底部通过轴连接有第一旋转轴，第一旋转轴的外部均匀设置有第二搅拌片，第二搅拌片起到了搅拌的目的。

[0006] 优选的，所述第二齿轮的底部通过轴连接有第二旋转轴，第二旋转轴的外部均匀设置有第一搅拌片，第一搅拌片起到了搅拌的目的。

[0007] 优选的，所述分离箱底部连接有第一连接管，第一连接管的一端连接有第二连接管，第二连接管上连接有阀门，第二连接管的一端连接有过滤器，过滤器起到了过滤的目的。

[0008] 优选的，所述过滤器的内部镶嵌有滤网，滤网在过滤器的内部设置有两个，过滤器上均匀设置有连接螺栓，连接螺栓的一端连接到滤网的内部，滤网起到了过滤的目的。

[0009] 优选的，所述支撑杆内部的一侧放置有底座，底座顶部的两侧连接有支撑板，支撑板的一侧焊接有滑槽，滑槽的内部滑动连接有滑块，滑块之间焊接有放置箱，放置箱起到了放置产品的目的。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该胆质酸过滤生产装置机构合理，具有以下优点：

（1）通过设置有第一旋转轴、转换器、第一搅拌片、第二旋转轴和第二搅拌片实现了混合效果好的目的，现有的装置混合效果不好，因此，使用时，通过启动电机，电机就会带动第一齿轮转动，第一齿轮就会带动第二齿轮转动，第一齿轮就会第一旋转轴转动，第一旋转轴就会带动第二搅拌片转动，第二齿轮就会带动第二旋转轴转动，第二旋转轴就会带动第一搅拌片转动，从而对装置内部材料进行搅拌混合，实现了混合效果好的目的，从而使内部的胆质酸离心分离。

[0011] （2）通过设置有连接螺栓、过滤器和滤网实现了对过滤效果好的目的，现有的装置过滤效果不好，因此，使用时，在过滤器的内部设置有滤网，滤网在过滤器的内部设置有两个，从而进行过滤，当滤网上堵塞时，通过转动连接螺栓，连接螺栓就会使滤网松开，从而进行更换，实现了过滤效果好的目的。

[0012] （3）通过设置有放置箱、底座、滑块、支撑板和滑槽实现了方便产品取出方便的目的，现有的装置取出不方便，实用性不强，因此，使用时，当放置箱中的产品收集满时，通过拉动放置箱，放置箱就会使滑块从过滤器中移出，从而实现了方便放置箱移出，实现了取出产品方便的目的。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种胆质酸过滤生产装置的整体结构示意图；

图2为本实用新型一种胆质酸过滤生产装置的转换器结构示意图；

图3为本实用新型一种胆质酸过滤生产装置的过滤器剖面结构示意图；

图4为本实用新型一种胆质酸过滤生产装置图1中A处放大结构示意图。

[0014] 图中：1、第一旋转轴；2、进料口；3、转换器；4、电机；5、水管；6、分离箱；7、第一搅拌片；8、第二旋转轴；9、支撑杆；10、第一连接管；11、阀门；12、第二连接管；13、连接螺栓；14、放置箱；15、底座；16、滑块；17、支撑板；18、滑槽；19、过滤器；20、第二搅拌片；21、第一齿轮；22、第二齿轮；23、滤网。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种胆质酸过滤生产装置，包括分离箱6、支撑杆9、第二连接管12和底座15，支撑杆9的顶部焊接有分离箱6，分离箱6顶部的一侧连接有水管5，分离箱6的顶部通过螺钉固定安装有电机4，分离箱6顶部的一侧连接有进料口2，分离箱6内部的顶部连接有转换器3，转换器3的内部通过轴连接有第二齿轮22，转换器3内部的中心位置通过轴连接有第一齿轮21；

电机4的底部通过连轴器连接有第一齿轮21，第一齿轮21的底部通过轴连接有第一旋转轴1，第一旋转轴1的外部均匀设置有第二搅拌片20；

第二齿轮22的底部通过轴连接有第二旋转轴8，第二旋转轴8的外部均匀设置有第一搅拌片7；

使用时，通过启动电机4，电机4就会带动第一齿轮21转动，第一齿轮21就会带动第二齿轮22转动，第一齿轮21就会第一旋转轴1转动，第一旋转轴1就会带动第二搅拌片20转动，第二齿轮22就会带动第二旋转轴8转动，第二旋转轴8就会带动第一搅拌片7转动，从而对装置内部材料进行搅拌混合，实现了混合效果好的目的，从而使内部的胆质酸离心分离；

分离箱6底部连接有第一连接管10，第一连接管10的一端连接有第二连接管12，第二连接管12上连接有阀门11，第二连接管12的一端连接有过滤器19；

过滤器19的内部镶嵌有滤网23，滤网23在过滤器19的内部设置有两个，过滤器19上均匀设置有连接螺栓13，连接螺栓13的一端连接到滤网23的内部；

使用时，在过滤器19的内部设置有滤网23，滤网23在过滤器19的内部设置有两个，从而进行过滤，当滤网23上堵塞时，通过转动连接螺栓13，连接螺栓13就会使滤网23松开，从而进行更换，实现了过滤效果好的目的；

支撑杆9内部的一侧放置有底座15，底座15顶部的两侧连接有支撑板17，支撑板17的一侧焊接有滑槽18，滑槽18的内部滑动连接有滑块16，滑块16之间焊接有放置箱14；

使用时，当放置箱14中的产品收集满时，通过拉动放置箱14，放置箱14就会使滑块16从过滤器19中移出，从而实现了方便放置箱14移出，实现了取出产品方便的目的。

[0017] 工作原理：使用时，把原料放到分离箱6中进行搅拌分离，通过启动电机4，电机4就会带动第一齿轮21转动，第一齿轮21就会带动第二齿轮22转动，第一齿轮21就会第一旋转轴1转动，第一旋转轴1就会带动第二搅拌片20转动，第二齿轮22就会带动第二旋转轴8转动，第二旋转轴8就会带动第一搅拌片7转动，从而对装置内部材料进行搅拌混合，实现了混合效果好的目的，从而使内部的胆质酸离心分离，在过滤器19的内部设置有滤网23，滤网23在过滤器19的内部设置有两个，从而进行过滤，当滤网23上堵塞时，通过转动连接螺栓13，连接螺栓13就会使滤网23松开，从而进行更换，实现了过滤效果好的目的，当放置箱14中的产品收集满时，通过拉动放置箱14，放置箱14就会使滑块16从过滤器19中移出，从而实现了方便放置箱14移出，实现了取出产品方便的目的。

[0018] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。