1. 一种胆质酸过滤生产装置，包括分离箱（6）、支撑杆（9）、第二连接管（12）和底座（15），其特征在于：所述支撑杆（9）的顶部焊接有分离箱（6），所述分离箱（6）顶部的一侧连接有水管（5），所述分离箱（6）的顶部通过螺钉固定安装有电机（4），所述分离箱（6）顶部的一侧连接有进料口（2），所述分离箱（6）内部的顶部连接有转换器（3），所述转换器（3）的内部通过轴连接有第二齿轮（22），所述转换器（3）内部的中心位置通过轴连接有第一齿轮（21）。

2. 根据权利要求1所述的一种胆质酸过滤生产装置，其特征在于：所述电机（4）的底部通过连轴器连接有第一齿轮（21），第一齿轮（21）的底部通过轴连接有第一旋转轴（1），第一旋转轴（1）的外部均匀设置有第二搅拌片（20）。

3. 根据权利要求1所述的一种胆质酸过滤生产装置，其特征在于：所述第二齿轮（22）的底部通过轴连接有第二旋转轴（8），第二旋转轴（8）的外部均匀设置有第一搅拌片（7）。

4. 根据权利要求1所述的一种胆质酸过滤生产装置，其特征在于：所述分离箱（6）底部连接有第一连接管（10），第一连接管（10）的一端连接有第二连接管（12），第二连接管（12）上连接有阀门（11），第二连接管（12）的一端连接有过滤器（19）。

5. 根据权利要求1所述的一种胆质酸过滤生产装置，其特征在于：所述过滤器（19）的内部镶嵌有滤网（23），滤网（23）在过滤器（19）的内部设置有两个，过滤器（19）上均匀设置有连接螺栓（13），连接螺栓（13）的一端连接到滤网（23）的内部。

6. 根据权利要求1所述的一种胆质酸过滤生产装置，其特征在于：所述支撑杆（9）内部的一侧放置有底座（15），底座（15）顶部的两侧连接有支撑板（17），支撑板（17）的一侧焊接有滑槽（18），滑槽（18）的内部滑动连接有滑块（16），滑块（16）之间焊接有放置箱（14）。