1. 一种用于高原油菜点播用打孔器，包括安装框（1）和滑动框（2），所述滑动框（2）设置有若干个，其特征在于：所述安装框（1）内腔的顶部固定安装有与滑动框（2）相配合使用的滑槽板（3），所述滑动框（2）的顶部滑动安装于滑槽板（3）的底部，所述滑动框（2）的底部通过开设开口固定安装有轴承（4），所述轴承（4）的内侧固定连接有螺纹筒（5），所述螺纹筒（5）的内部活动插接有打孔针（6），所述打孔针（6）的表面设置有与螺纹筒（5）相配合使用的螺纹，所述打孔针（6）的一端固定连接有与螺纹筒（5）相适配的限位块（7），所述打孔针（6）的另一端贯穿安装框（1）并延伸至安装框（1）的底部，所述安装框（1）的底部开设有与打孔针（6）相配合使用的活动口（8），所述滑动框（2）表面的两侧均开设有第一插槽（9），且第一插槽（9）延伸至滑动框（2）的后部，所述安装框（1）的表面与后部均开设有与第一插槽（9）相适配的第一插口（10）。

2. 根据权利要求1所述的一种用于高原油菜点播用打孔器，其特征在于：所述第一插口（10）的内侧活动插接有U型插杆（11），且U型插杆（11）的一端通过第一插槽（9）和第一插口（10）并延伸至安装框（1）的后部，所述U型插杆（11）延伸至安装框（1）后部的一端通过开设螺纹螺纹连接有第二螺母套（12）。

3. 根据权利要求1所述的一种用于高原油菜点播用打孔器，其特征在于：所述安装框（1）的顶部通过固定板固定连接有套筒（13），所述套筒（13）的内部活动插接有推杆（14），所述推杆（14）的右侧开设有第二插槽（15），所述第二插槽（15）延伸至推杆（14）的左侧，且第二插槽（15）自上而下设置有多个。

4. 根据权利要求3所述的一种用于高原油菜点播用打孔器，其特征在于：所述套筒（13）的两侧均开设有与第二插槽（15）相配合使用的第二插口（16）。

5. 根据权利要求4所述的一种用于高原油菜点播用打孔器，其特征在于：所述第二插槽（15）与第二插口（16）的内侧活动插接有限位销（17），所述限位销（17）的一端通过开设螺纹螺纹连接有第一螺母套（18）。

6. 根据权利要求3所述的一种用于高原油菜点播用打孔器，其特征在于：所述推杆（14）的顶端通过固定板固定连接有把手（19）。