1. 一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，其特征在于：包括壳体（1）、声呐换能器（2）、透射板（3）、反射板（5）、伸缩杆（6）和电机（7）；所述壳体（1）侧面开设有长凹槽（101），所述长凹槽（101）两侧开有滑槽（102），所述壳体（1）的顶部开设有电路通道（106）和信号通道（107）；所述长凹槽（101）的内顶部开设有用于安装所述声呐换能器（2）的第一安装孔（104）；所述凹槽（101）的内底部设有安装槽（108）；所述电机（7）固定安装至所述安装槽（108）内；所述安装槽（108）所处位置的上方开设有第二安装孔（103）；所述伸缩杆（6）穿插在所述第二安装孔（103）处，同时所述伸缩杆（6）的下端与所述电机（7）的输出轴连接；所述透射板（3）为一薄板，并且所述透射板（3）嵌合安装在所述第一安装孔（104）的底部；所述反射板（5）为一薄板，并且所述反射板（5）连接在所述伸缩杆（6）的上端头处。

2. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，其特征在于：所述安装孔（104）的下端边缘处开设有环形密封槽（105），所述透射板（3）的边缘处环绕连接有密封圈（4），所述密封圈（4）嵌合在所述密封槽（105）内。

3. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，其特征在于：所述透射板（3）的上端面为凹面。

4. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，其特征在于：所述反射板（5）的下端面设置有第一接合面（503），所述第一接合面（503）处开设有第一螺栓孔（502），所述伸缩杆（6）为一长杆，所述伸缩杆（6）的上端设置有第二接合面（602），所述第二接合面（602）设有第二螺栓孔（603），所述第二接合面（602）嵌合在所述第一接合面（503）内，并且所述第一螺栓孔（502）和所述第二螺栓孔（603）之间通过螺栓固定连接。

5. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，其特征在于：所述反射板（5）的两侧边缘处固定连接有滑块（501），所述长凹槽（101）内壁两侧均竖直开设有滑槽（102），所述滑块（501）滑动连接在所述滑槽（102）内。

6. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，其特征在于：所述伸缩杆（6）的下端设置有用于连接所述电机（7）的连接螺纹（601）。

7. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，其特征在于：所述壳体（1）为圆筒体。