一种声呐探测仪器的介质参数标定结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及声呐探测技术领域，具体为一种声呐探测仪器的介质参数标定结构。

背景技术

[0002] 声呐测量仪器广泛用于鱼雷制导、水雷引信，以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等，将声呐测量应用于地下空穴的型腔测量却少有。声纳测量仪器往往在井下数百米甚至几千米的深度工作，盐穴中的介质参数往往根据深度不同产生差异，若使用固定不变的介质参数进行计算，会导致较大的误差，影响测量精度，不能对盐穴型腔结构有指导性的预测。

[0003] 因此，为满足声呐测量仪器对盐穴型腔的测量精度要求，如何减小因测量深度不同介质参数变化导致的误差，提高测量精度，增强测量结果的可信性，成为有待技术人员解决的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，包括壳体、声呐换能器、透射板、反射板、伸缩杆和电机；所述壳体侧面开设有长凹槽，所述长凹槽两侧开有滑槽，所述壳体的顶部开设有电路通道和信号通道；所述长凹槽的内顶部开设有用于安装所述声呐换能器的第一安装孔；所述凹槽的内底部设有安装槽；所述电机固定安装至所述安装槽内；所述安装槽所处位置的上方开设有第二安装孔；所述伸缩杆穿插在所述第二安装孔处，同时所述伸缩杆的下端与所述电机的输出轴连接；所述透射板为一薄板，并且所述透射板嵌合安装在所述第一安装孔的底部；所述反射板为一薄板，并且所述反射板连接在所述伸缩杆的上端头处。

[0006] 优选的，所述安装孔的下端边缘处开设有环形密封槽，所述透射板的边缘处环绕连接有密封圈，所述密封圈嵌合在所述密封槽内。

[0007] 优选的，所述透射板的上端面为凹面。

[0008] 优选的，所述反射板的下端面设置有第一接合面，所述第一接合面处开设有第一螺栓孔，所述伸缩杆为一长杆，所述伸缩杆的上端设置有第二接合面，所述第二接合面设有第二螺栓孔，所述第二接合面嵌合在所述第一接合面内，并且所述第一螺栓孔和所述第二螺栓孔之间通过螺栓固定连接。

[0009] 优选的，所述反射板的两侧边缘处固定连接有滑块，所述长凹槽内壁两侧均竖直开设有滑槽，所述滑块滑动连接在所述滑槽内。

[0010] 优选的，所述伸缩杆的下端设置有用于连接所述电机的连接螺纹。

[0011] 优选的，所述壳体为圆筒体。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型反射声呐换能器以及其相关组件产生声波，并且通过透射板向下传播，然后反射板用于反射该声波，然后通过反射的声波测算出当前反射板所处深度的介质参数，然后通过电机带动伸缩杆进行伸缩，调节反射板所在深度位置，再次测量，如此重复测量多组不同深度的介质参数，从而提高测量精度，并且整个设备结构简单，组装方便。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构整体结构示意图；

图2为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构的剖面结构图；

图3为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构中的壳体的结构图；

图4为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构中的壳体的剖面结构图；

图5为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构中的密封槽所在位置局部放大结构图；

图6为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构中的壳体的上端面结构图；

图7为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构中的伸缩杆结构图；

图8为本实用新型一种声呐探测仪器的介质参数标定结构中的反射板的结构图。

[0014] 图中：1、壳体；101、长凹槽；102、滑槽；103、第一安装孔；104、第一安装孔；105、密封槽；106、电路通道；107、信号通道；108、安装槽；2、声呐换能器；3、透射板；4、安装槽；5、反射板；501、滑块；502、第一螺栓孔；503、第一接合面；6、伸缩杆；601、连接螺纹；602、第二接合面；603、第二螺栓孔；7、电机。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-8，本实用新型提供一种技术方案：一种声呐探测仪器的介质参数标定结构，包括壳体1、声呐换能器2、透射板3、反射板5、伸缩杆6和电机7；壳体1侧面开设有长凹槽101，长凹槽101两侧开有滑槽102，壳体1的顶部开设有电路通道106和信号通道107，电路通道106和信号通道107用于穿放电路线体以及信号传输线体，方便进行电力和信号的传输；长凹槽101的内顶部开设有用于安装声呐换能器2的第一安装孔104；凹槽101的内底部设有安装槽108；电机7固定安装至安装槽108内；安装槽108所处位置的上方开设有第二安装孔103；伸缩杆6穿插在第二安装孔103处，同时伸缩杆6的下端与电机7的输出轴连接；透射板3为一薄板，并且透射板3嵌合安装在第一安装孔104的底部；反射板5为一薄板，并且反射板5连接在伸缩杆6的上端头处，反射板5用于反射声呐换能器2通过透射板3发射的声波，然后通过反射的声波测算出当前反射板5所处深度的介质参数，然后通过电机7带动伸缩杆6进行伸缩，调节反射板5所在深度位置，再次测量，如此重复测量多组不同深度的介质参数，从而提高测量精度。

[0017] 安装孔104的下端边缘处开设有环形密封槽105，透射板3的边缘处环绕连接有密封圈4，密封圈4嵌合在密封槽105内，密封圈4和密封槽105的配合连接用于保证透射板3连接位置处声波仅通过透射板3穿过。

[0018] 透射板3的上端面为凹面，用于保证声纳换能器2发出的声波在穿过透射板3尽可能少的发生散射，维持声波的指向性。

[0019] 反射板5的下端面设置有第一接合面503，第一接合面503处开设有第一螺栓孔502，伸缩杆6为一长杆，伸缩杆6的上端设置有第二接合面602，第二接合面602设有第二螺栓孔603，第二接合面602嵌合在第一接合面503内，并且第一螺栓孔502和第二螺栓孔603之间通过螺栓固定连接，第一接合面503、第二接合面602、第一螺栓孔502和第二螺栓孔603方便伸缩杆6和反射板5进行可拆卸拆装。

[0020] 反射板5的两侧边缘处固定连接有滑块501，长凹槽101内壁两侧均竖直开设有滑槽102，滑块501滑动连接在滑槽102内，方便反射板5沿着长凹槽101内侧在伸缩杆6的作用下上下滑动调节位置。

[0021] 伸缩杆6的下端设置有用于连接电机7输出端组件的连接螺纹601，连接螺纹601方便与电机7输出端相关组件进行连接。

[0022] 壳体1为圆筒体。

[0023] 工作原理：该实用新型的反射声呐换能器2以及其相关组件产生声波，并且通过透射板3向下传播，然后反射板5用于反射该声波，然后通过反射的声波测算出当前反射板5所处深度的介质参数，然后通过电机7带动伸缩杆6进行伸缩，调节反射板5所在深度位置，再次测量，如此重复测量多组不同深度的介质参数，从而提高测量精度。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。