一种体外诊断设备移动扫码装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及体外诊断设备技术领域，具体为一种体外诊断设备移动扫码装置。

背景技术

[0002] 体外诊断，是指在人体之外，通过对人体样本(血液、体液、组织等)进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务，体外诊断设备一般都需要录入样本信息，因此需要借助扫码装置来扫描样本的条形码。

[0003] 现今市场上的此类移动扫码装置基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的不足之处，现有的此类扫码装置在使用时一般不便进行移动，导致装置的使用不够灵活，因此有待改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种体外诊断设备扫码装置，以解决上述背景技术中提出扫码装置在使用时不便移动的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种体外诊断设备移动扫码装置，包括装置本体、伸缩杆、定位盘、扫码器和显示屏，所述装置本体底端的拐角位置处皆安装有移动轮，所述装置本体的底端设置有凹槽，所述伸缩杆安装在凹槽的内部，所述定位盘固定在伸缩杆的输出端，所述装置本体的顶部设置有容纳腔，所述扫码器设置在容纳腔的内部，所述显示屏安装在装置本体顶部的侧壁上。

[0006] 优选的，所述装置本体的一侧设置有扶手，扶手的一端与装置本体的外壁焊接，便于推动该扫码装置。

[0007] 优选的，所述容纳腔一侧的装置本体顶端安装有支撑座，且所述支撑座顶端的中心位置处固定有扫码台，并且所述扫码台的内部设置有定位槽，便于对样本进行定位。

[0008] 优选的，所述容纳腔的一侧设置有防尘门，防尘门通过合页与装置本体转动连接，便于对容纳腔进行密封，使得灰尘无法进入。

[0009] 优选的，所述扫码器的下方设置有滚槽，且所述滚槽的内部皆设置有等间距的滚筒，滚筒的两端皆与滚槽的内壁转动连接，使得扫码器的移动更加顺畅。

[0010] 优选的，所述支撑座顶端的两侧皆设置有挡光板，挡光板的底端与支撑座的顶端固定连接，减少了曝光、反光的现象。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该体外诊断设备移动扫码装置不仅而使得装置便于移动，使用时更加灵活，减少了曝光、反光现象，使得扫码更加精准便捷，而且便于对扫码器进行存放，减少了积灰的情况；

（1）通过设置有移动轮、凹槽、伸缩杆、定位盘和扶手，通过扶手推动装置本体使其在移动轮的作用下移动，接着，启动伸缩杆使其将定位盘从凹槽的内部推出，定位盘与地面接触增大了装置与地面之间的摩擦力，对装置起到了定位的作用，从而使得装置便于移动，使用时更加灵活；

（2）通过设置有支撑座、挡光板、扫码台和定位槽，将样本摆放在扫码台内部的定位槽中，将样本的条形码对准扫码器，进行扫码，由于支撑座顶端的两侧皆固定有挡光板，挡光板起到了挡光的效果，减少了曝光、反光现象，从而使得扫码更加精准便捷；

（3）通过设置有容纳腔、防尘门、滚槽和滚筒，将扫码器收进容纳腔内部，由于滚槽的内部安装有滚筒，滚筒与扫码器为滚动接触，使得扫码器的移动更加顺畅，再将防尘门关闭，从而便于对扫码器进行存放，减少了积灰的情况。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型一种体外诊断设备移动扫码装置的侧视剖面结构示意图；

图2为本实用新型一种体外诊断设备移动扫码装置的正视剖面结构示意图；

图3为本实用新型一种体外诊断设备移动扫码装置的支撑座正视结构示意图；

图4为本实用新型一种体外诊断设备移动扫码装置的滚筒俯视结构示意图。

[0013] 图中：1、装置本体；2、凹槽；3、伸缩杆；4、定位盘；5、移动轮；6、滚槽；7、滚筒；8、容纳腔；9、扫码器；10、显示屏；11、防尘门；12、挡光板；13、支撑座；14、扶手；15、扫码台；16、定位槽。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0015] 请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种体外诊断设备移动扫码装置，包括装置本体1、伸缩杆3、定位盘4、扫码器9和显示屏10，装置本体1底端的拐角位置处皆安装有移动轮5；

装置本体1的一侧设置有扶手14，扶手14的一端与装置本体1的外壁焊接，便于推动该扫码装置；

装置本体1的底端设置有凹槽2，伸缩杆3安装在凹槽2的内部，定位盘4固定在伸缩杆3的输出端，装置本体1的顶部设置有容纳腔8，

容纳腔8一侧的装置本体1顶端安装有支撑座13，且支撑座13顶端的中心位置处固定有扫码台15，并且扫码台15的内部设置有定位槽16，便于对样本进行定位；

支撑座13顶端的两侧皆设置有挡光板12，挡光板12的底端与支撑座13的顶端固定连接，减少了曝光、反光的现象；

容纳腔8的一侧设置有防尘门11，防尘门11通过合页与装置本体1转动连接，便于对容纳腔8进行密封，使得灰尘无法进入；

扫码器9设置在容纳腔8的内部；

扫码器9的下方设置有滚槽6，且滚槽6的内部皆设置有等间距的滚筒7，滚筒7的两端皆与滚槽6的内壁转动连接，使得扫码器9的移动更加顺畅；

显示屏10安装在装置本体1顶部的侧壁上。

[0016] 本申请实施例在使用时：首先，在移动该装置时，通过扶手14推动装置本体1使其在移动轮5的作用下移动，待移动至合适的位置时，启动伸缩杆3使其将定位盘4从凹槽2的内部推出，定位盘4与地面接触增大了装置与地面之间的摩擦力，对装置起到了定位的作用，从而使得装置便于移动，使用时更加灵活，然后，打开防尘门11，将扫码器9从容纳腔8中移出，再将样本摆放在扫码台15内部的定位槽16中，将样本的条形码对准扫码器9，进行扫码，由于支撑座13顶端的两侧皆固定有挡光板12，挡光板12起到了挡光的效果，减少了曝光、反光现象，从而使得扫码更加精准便捷，最后，使用完毕后，将扫码器9收进容纳腔8内部，由于滚槽6的内部安装有滚筒7，滚筒7与扫码器9为滚动接触，使得扫码器9的移动更加顺畅，再将防尘门11关闭，从而便于对扫码器9进行存放，减少了积灰的情况，完成体外诊断设备移动扫码装置的工作。