一种声呐探测仪器的电缆连接器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及电缆连接技术领域，具体为一种声呐探测仪器的电缆连接器。

背景技术

[0002] 声呐测量仪器广泛用于鱼雷制导、水雷引信，以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等，将声呐测量应用于地下空穴的型腔测量却少有。声呐测量仪器往往在井下数百米甚至几千米的深度工作，用于提供电力和信号传输的电缆长度很长，在实际使用时耗费时间，降低了仪器使用灵活性。同时，目前声呐仪器的电缆安装接头不够方便，要保持对准度对时间耗费较大。

[0003] 因此，为满足声呐测量仪器的主电缆与仪器本身快捷装卸，提高电缆使用的灵活性，节省工作耗时，提高工作效率，成为有待技术人员解决的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种声呐探测仪器的电缆连接器，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种声呐探测仪器的电缆连接器，包括第一电缆筒与第二电缆筒，所述第一电缆筒外侧表面活动套设有第一锁紧盖，所述第一电缆筒下端固定设置有第一密封筒，所述第二电缆筒外侧表面活动套设有第二锁紧盖，所述第二电缆筒上端固定设置有第二密封筒，所述第一密封筒内侧中部设置有套杯，所述套杯外侧设置有外壳，所述第二密封筒上端固定设置有固定环，所述第二密封筒与第二锁紧盖之间设置有第一密封圈，所述第二密封筒内侧中部固定设置有端子架，所述套杯与端子架之间设置有套筒，所述端子架与外壳之间设置有第二密封圈，所述端子架内部与固定环之间固定设置有端子组件，所述套杯内侧中部固定设置有供端子组件插接的端子筒。

[0006] 优选的，所述第一电缆筒与第二电缆筒内侧侧壁均设置有橡胶垫，通过第一电缆筒与第二电缆筒内侧侧壁预设的橡胶垫可以保护所连接的电缆线路，防止电缆被过度磨损，同时通过橡胶垫与线缆外侧表面的橡胶之间过盈配合，达到密封效果。

[0007] 优选的，所述第一锁紧盖和第二锁紧盖外侧表面均设置有若干第一切面与第二切面，通过切面与小切面可以方便使用者转动第一锁紧盖和第二锁紧盖从而可以方便将是上下两个装置拧动固定在一起。

[0008] 优选的，所述第一锁紧盖和第二锁紧盖内侧侧壁开设有螺纹，所述外壳外侧表面一侧开设有第一螺纹槽，所述外壳内部为空心，所述外壳表面远离第一螺纹槽的一侧开设有第二螺纹槽，所述第一锁紧盖通过螺纹活动旋合设置在外壳上端，所述第二锁紧盖通过螺纹活动旋合设置在外壳下端，通过螺纹可以方便将第一锁紧盖和第二锁紧盖与外壳之间旋合拧动进行固定连接。

[0009] 优选的，所述端子架表面一侧设置有电路通孔，所述端子架表面在电路通孔上端固定设置有信号通孔，所述端子架表面在电路通孔下端固定设置有辅助连接通孔，所述电路通孔、信号通孔、辅助连接通孔内侧侧壁均开设有螺纹。

[0010] 优选的，所述端子筒下端设置有电路端子筒、信号端子筒和辅助连接端子筒。

[0011] 优选的，所述电路通孔与电路端子筒相互导通对应，所述信号通孔与信号端子筒相互导通对应，所述辅助连接通孔与辅助连接端子筒之间相互导通对应。

[0012] 优选的，所述第一电缆筒上端设置有线缆入口，所述第二电缆筒下端设置有线缆出口，所述第一密封筒与外壳之间设置有第三密封圈，所述第一电缆筒与第一锁紧盖之间设置有第四密封圈。

[0013] 优选的，所述端子组件包括电路端子和信号端子，所述端子组件内部一侧设置有电路端子，所述端子组件内部在电路端子一侧设置有信号端子，电路端子和信号端子分别用于传输电力和信号。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型在进行线缆的连接时只需将端子组件对准套杯插入，对齐方便连接省时省力，第一锁紧盖和第二锁紧盖通过螺纹与外壳之间进行拧动连接，如此即可使得端子组件插紧位置受到螺纹制约连接会更加稳定，并且此时即可使得套杯和端子架挤压套筒，并且此时通过在多个位置设置的第一密封圈、第二密封圈、第三密封圈以及第四密封圈，可以有效提高装置连接后的密封效果，使得装置在线缆连接组合简单的同时，还可以具有较好的密封效果。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型一个实施例提供的电缆连接器的结构示意图；

图2为本实用新型一个实施例提供的电缆连接器的的剖面图；

图3为本实用新型一个实施例提供的锁紧盖的结构示意图；

图4为本实用新型一个实施例提供的锁紧盖的的剖面图；

图5为本实用新型一个实施例提供的外壳的结构示意图；

图6为本实用新型一个实施例提供的端子架的结构示意图；

图7为本实用新型一个实施例提供的端子架的俯视图；

图8为图7中A-A的剖面结构图；

图9为本实用新型一个实施例提供的端子架的的剖面图；

图10为本实用新型一个实施例提供的端子组件的的剖面图；

图11为本实用新型一个实施例提供的端子筒的结构示意图；

图12为本实用新型一个实施例提供的端子筒的的剖面图。

[0016] 图中：1、第一电缆筒；2、第一锁紧盖；201、第一切面；202、第二切面；3、第一密封筒；4、套杯；5、外壳；501、第一螺纹槽；502、第二螺纹槽；6、套筒；7、固定环；8、第二锁紧盖；9、第二电缆筒；10、第一密封圈；11、第二密封筒；12、端子架；1201、电路通孔；1202、信号通孔；1203、辅助连接通孔；13、第二密封圈；14、端子组件；1401、电路端子；1402、信号端子；15、端子筒；1501、电路端子筒；1502、信号端子筒；1503、辅助连接端子筒；1504、密封槽；16、第三密封圈；17、第四密封圈；18、线缆入口；19、线缆出口。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0018] 请参阅图1-12，本实用新型提供一种技术方案：一种声呐探测仪器的电缆连接器，包括第一电缆筒1与第二电缆筒9，所述第一电缆筒1外侧表面活动套设有第一锁紧盖2，所述第一电缆筒1下端固定设置有第一密封筒3，所述第二电缆筒9外侧表面活动套设有第二锁紧盖8，所述第二电缆筒9上端固定设置有第二密封筒11，所述第一密封筒3内侧中部设置有套杯4，所述套杯4外侧设置有外壳5，所述第二密封筒11上端固定设置有固定环7，所述第二密封筒11与第二锁紧盖8之间设置有第一密封圈10，所述第二密封筒11内侧中部固定设置有端子架12，所述套杯4与端子架12之间设置有套筒6，所述端子架12与外壳5之间设置有第二密封圈13，所述端子架12内部与固定环7之间固定设置有端子组件14，所述套杯4内侧中部固定设置有供端子组件14插接的端子筒15。

[0019] 所述第一电缆筒1与第二电缆筒9内侧侧壁均设置有橡胶垫，通过第一电缆筒1与第二电缆筒9内侧侧壁预设的橡胶垫可以保护所连接的电缆线路，防止电缆被过度磨损，同时通过橡胶垫与线缆外侧表面的橡胶之间过盈配合，达到密封效果。

[0020] 所述第一锁紧盖2和第二锁紧盖8外侧表面均设置有若干第一切面201与第二切面202，通过第一切面201与第二切面202可以方便使用者转动第一锁紧盖2和第二锁紧盖8从而可以方便将是上下两个装置拧动固定在一起。

[0021] 所述第一锁紧盖2和第二锁紧盖8内侧侧壁开设有螺纹，所述外壳5外侧表面一侧开设有第一螺纹槽501，所述外壳5内部为空心，所述外壳5表面远离第一螺纹槽501的一侧开设有第二螺纹槽502，所述第一锁紧盖2通过螺纹活动旋合设置在外壳5上端，所述第二锁紧盖8通过螺纹活动旋合设置在外壳5下端，通过螺纹可以方便将第一锁紧盖2和第二锁紧盖8与外壳5之间旋合拧动进行固定连接。

[0022] 所述端子架12表面一侧设置有电路通孔1201，所述端子架12表面在电路通孔1201上端固定设置有信号通孔1202，所述端子架12表面在电路通孔1201下端固定设置有辅助连接通孔1203，所述电路通孔1201、信号通孔1202、辅助连接通孔1203内侧侧壁均开设有螺纹。

[0023] 所述端子筒15下端设置有电路端子筒1501、信号端子筒1502和辅助连接端子筒1503。

[0024] 所述端子筒15外侧表面开设有密封槽1504，通过密封槽1504可以在端子筒15安装时内置密封圈，从而可以进一步提高装置使用时的密封性。

[0025] 所述第一电缆筒1上端设置有线缆入口18，所述第二电缆筒9下端设置有线缆出口19。

[0026] 所述电路通孔1201与电路端子筒1501相互导通对应，所述信号通孔1202与信号端子筒1502相互导通对应，所述辅助连接通孔1203与辅助连接端子筒1503之间相互导通对应，所述第一密封筒3与外壳5之间设置有第三密封圈16，所述第一电缆筒1与第一锁紧盖2之间设置有第四密封圈17。

[0027] 所述端子组件14包括电路端子1401和信号端子1402，所述端子组件14内部一侧设置有电路端子1401，所述端子组件14内部在电路端子1401一侧设置有信号端子1402，电路端子1401和信号端子1402分别用于传输电力和信号。

[0028] 工作原理：使用装置时向对应的线缆穿过第一电缆筒1与第二电缆筒9，随后将线缆内部分支线缆分别对应插入电路通孔1201、信号通孔1202与辅助连接通孔1203内部，使得线缆与端子组件14和端子筒15之间电性连接，随后只需将下端的端子架12对准上端的套杯4卡入，如此即可使得端子组件14插紧进入到端子筒15中进行插接，如此即可完成两根线缆的电性连接，整个连接过程方便快捷便于对齐，随后可以将第一锁紧盖2和第二锁紧盖8通过螺纹与外壳5之间进行拧动连接，如此即可使得端子组件14插紧位置受到螺纹制约连接会更加稳定，并且此时即可使得套杯4和端子架12挤压套筒6，此时再通过在多个位置设置的第一密封圈10、第二密封圈13、第三密封圈16以及第四密封圈17，可以有效提高装置连接后的密封效果，使得装置在线缆连接组合简单的同时，还可以具有较好的密封效果，这就是本实用新型一种声呐探测仪器的电缆连接器的工作原理。

[0029] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0030] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。