一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座

技术领域

[0001] 本实用新型涉及声呐探测电缆连接技术领域，具体为一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座。

背景技术

[0002] 声呐测量仪器广泛用于鱼雷制导、水雷引信，以及鱼群探测、海洋石油勘探、船舶导航、水下作业、水文测量和海底地质地貌的勘测等，将声呐测量应用于地下空穴的型腔测量却少有。而在地下空穴型腔测量中，声呐测量仪器往往在井下数百米甚至几千米的深度工作，用于提供电力和信号传输的电缆长度很长，在实际使用时耗费时间，降低了仪器使用灵活性。

[0003] 因此，为满足声呐测量仪器的主电缆与仪器本身实现快捷装卸，提高电缆使用的灵活性，节省工作耗时，提高工作效率，本领域技术人员需要对这些技术难点进行思考。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，包括插座主体、接电端子组件、插筒架和尾盖；所述尾盖固定连接在所述插座主体的下侧，并且所述尾盖的下端为开口；所述插筒架设置在所述插座主体和所述尾盖之间；所述插座主体内侧设置有导电对接插筒体，所述接电端子组件一端固定连接在所述插筒架上，另一端穿插至所述导电对接插筒体内，同时所述尾盖的下端为开口，所述尾盖的下端内侧设置有另一组所述导电对接插筒体，并且所述接电端子组件的下端延伸至所述尾盖底部的所述导电对接插筒体处。

[0006] 优选的，所述插筒架和所述尾盖之间设置有密封胶垫，并且所述密封胶垫开设有与所述导电对接插筒体对齐的孔洞。

[0007] 优选的，所述密封胶垫的形状与所述尾盖内部形状相同。

[0008] 优选的，所述插座主体外侧轴向设置有倒扣块，所述倒扣块为弹性卡体，所述尾盖轴向设置有卡孔，所述倒扣块嵌合在所述卡孔内。

[0009] 优选的，所述插座主体和所述尾盖上开设有对齐的螺丝孔。

[0010] 优选的，所述插座主体的下端外壁和所述尾盖的上端内壁开设有相互配合的螺纹。

[0011] 优选的，所述尾盖的下端内壁开设有连接螺纹。

[0012] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型插座主体和尾盖可通过多种方式快速对接，可选择直接通过插座主体外壁的倒扣块和尾盖上的卡孔配合对接，也可选择通过侧壁开设的相互配合的螺纹旋转对接，并且对接时，插座主体内的接电端子组件一端穿插在插座主体内的导电对接插筒体内，另一端在插座主体与尾盖拼接时对接到尾盖内的导电对接插筒内，然后整个设备上下端均可快速对接线缆以及相关仪器组件，提高电缆使用的灵活性。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座整体结构示意图；

图2为本实用新型一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座的剖面结构图；

图3为本实用新型一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座中的密封胶垫的结构图。

[0014] 图中：10、插座主体；20、接电端子组件；30、插筒架；31、导电对接插筒体；32、倒扣块；40、尾盖；41、卡孔；50、密封胶垫。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，包括插座主体10、接电端子组件20、插筒架30和尾盖40；尾盖40固定连接在插座主体10的下侧，并且尾盖40的下端为开口；插筒架30设置在插座主体10和尾盖40之间；插座主体10内侧设置有导电对接插筒体31，所述导电对接插筒体31设有多个，且导电对接插筒体31设有尺寸不同的多个型号，在插座主体10内侧按照如图1所示的结构排布，满足需要对接的结构，接电端子组件20一端固定连接在插筒架30上，另一端穿插至导电对接插筒体31内，同时尾盖40的下端为开口，尾盖40的下端内侧设置有另一组导电对接插筒体31，并且接电端子组件20的下端延伸至尾盖40底部的导电对接插筒体31处。

[0017] 导电对接插筒体31和延伸至尾盖40底部的接电端子组件20方便快速过渡连接两个电缆线体；

插筒架30和尾盖40之间设置有密封胶垫50，并且密封胶垫50开设有与导电对接插筒体31对齐的孔洞，密封胶垫50方便密封接电端子组件20穿插位置内侧。

[0018] 密封胶垫50的形状与尾盖40内部形状相同，保证稳固对接。

[0019] 插座主体10外侧轴向设置有倒扣块32，倒扣块32为弹性卡体，尾盖40轴向设置有卡孔41，倒扣块32嵌合在卡孔41内，倒扣块32和卡孔41使得插座主体10与尾盖40快速对接组装。

[0020] 插座主体10和尾盖40上开设有对齐的螺丝孔，方便在需要加固两者对接时，加装螺丝。

[0021] 插座主体10的下端外壁和尾盖40的上端内壁开设有相互配合的螺纹，方便两者通过螺纹配合连接。

[0022] 尾盖40的下端内壁开设有连接螺纹，方便外接其他螺纹连接组件。

[0023] 工作原理：该实用新型的插座主体10和尾盖40可通过多种方式快速对接，可选择直接通过插座主体10外壁的倒扣块32和尾盖40上的卡孔41配合对接，也可选择通过侧壁开设的相互配合的螺纹旋转对接，并且对接时，插座主体10内的接电端子组件20一端穿插在插座主体10内的导电对接插筒体30内，另一端在插座主体10与尾盖40拼接时对接到尾盖40内的导电对接插筒30内，然后整个设备上下端均可快速对接线缆以及相关仪器组件，提高电缆使用的灵活性。

[0024] 需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。