1. 一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，其特征在于：包括插座主体（10）、接电端子组件（20）、插筒架（30）和尾盖（40）；所述尾盖（40）固定连接在所述插座主体（10）的下侧，并且所述尾盖（40）的下端为开口；所述插筒架（30）设置在所述插座主体（10）和所述尾盖（40）之间；所述插座主体（10）内侧设置有导电对接插筒体（31），所述接电端子组件（20）一端固定连接在所述插筒架（30）上，另一端穿插至所述导电对接插筒体（31）内，同时所述尾盖（40）的下端为开口，所述尾盖（40）的下端内侧设置有另一组所述导电对接插筒体（31），并且所述接电端子组件（20）的下端延伸至所述尾盖（40）底部的所述导电对接插筒体（31）处。

2. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，其特征在于：所述插筒架（30）和所述尾盖（40）之间设置有密封胶垫（50），并且所述密封胶垫（50）开设有与所述导电对接插筒体（31）对齐的孔洞。

3. 根据权利要求2所述的一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，其特征在于：所述密封胶垫（50）的形状与所述尾盖（40）内部形状相同。

4. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，其特征在于：所述插座主体（10）外侧轴向设置有倒扣块（32），所述倒扣块（32）为弹性卡体，所述尾盖（40）轴向设置有卡孔（41），所述倒扣块（32）嵌合在所述卡孔（41）内。

5. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，其特征在于：所述插座主体（10）和所述尾盖（40）上开设有对齐的螺丝孔。

6. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，其特征在于：所述插座主体（10）的下端外壁和所述尾盖（40）的上端内壁开设有相互配合的螺纹。

7. 根据权利要求1所述的一种声呐探测仪器的快速连接电缆插座，其特征在于：所述尾盖（40）的下端内壁开设有连接螺纹。