1. 一种降低植物油中塑化剂的方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤1、预处理：对分子蒸馏系统供给循环水、冷冻水、热水及导热油；

步骤2、开启温度控制，预设进料温度；当导热油升至一定温度时，启动真空泵；待系统真空度达到0.1 Pa后，设定蒸馏温度、刮膜转速，进行油脂的脱塑化剂处理；

步骤3、进料：开启进料阀，启动进料泵，将待处理的植物油导入分子蒸馏系统中，调节泵后调节阀控制进料速率 ；

步骤4、出料：启动出料泵，得到处理后的植物油。

2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述分子蒸馏系统为蒸发面积为0.05㎡的VKL70-3FDAR分子蒸馏系统。

3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤1中的循环水的温度为35~40℃，热水温度50~60℃及导热油的最终温度175~180℃。

4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中预设进料温度为95-105℃；导热油升至一定温度具体的温度为85-95℃。

5. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤2中的蒸馏温度为145℃~175℃，刮膜转速150r/min~350r/min。

6. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤3中的进料速率为200ml/h~700ml/h。