1. 一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，包括外筒体（2），所述外筒体（2）为上下都设有公锥螺纹的短节，其内部为圆柱形的空腔结构，在空腔结构的底部设有台阶，在台阶内固定有内筒体（4），其特征在于，所述内筒体（4）为上部和下部都封闭的空心柱状结构，且在上部设有流道孔（301），所述内筒体（4）的上部连接有叶轮（3），所述叶轮（3）的轴心与所述内筒体（4）同轴，可沿着内筒体（4）旋转；所述内筒体（4）为空心结构，在所述内筒体（4）的筒壁上设有多个侧孔，作为内孔（13），在所述外筒体（2）的侧面也设有多个侧孔，作为外孔（15），内孔（13）和外孔（15）尺寸和位置相同。

2. 根据权利要求1所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述内筒体（4）的下端与所述外筒体（2）内部的台阶的对接处设有第二轴承（9），所述第二轴承（9）能让所述内筒体在所述外筒体（2）内部旋转，让所述内孔（13）与对应的所述外孔（15）在一个旋转周期内保持一定时间的重叠。

3. 根据权利要求2所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述外筒体（2）在其外孔（15）内安装有喷嘴（5），所述喷嘴（5）的内端延伸到与所述内孔（13）的接触面，所述喷嘴（5）的外端伸出所述外孔（15）并向外延伸一段。

4. 根据权利要求3所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述外孔15）为螺纹孔。

5. 根据权利要求4所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述喷嘴（5）的外部设有一段凹槽（501），用于与所述外筒体（2）的外孔连接后安装密封圈，在凹槽后端的外侧设有螺纹段（503），在所述喷嘴的流道为锥形流道，出口端孔眼（502）小于所述内孔（13）和所述外孔（15）。

6. 根据权利要求5所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述内筒体（4）的上部设有多个放射性的连接片，在连接片之间为流道孔（301），所述流道孔（301）为扇形、矩形或圆形结构，在连接片相交于所述内筒体（4）的轴心的位置设有一根向上延伸的带有外螺纹的短柱，作为连接螺纹（12），在连接片外端的下侧设有多个凹槽（11），并在凹槽（11）内安装有用于密封隔绝外筒体（2）的空腔结构上下两部分的密封环，作为节流环（8）；所述内筒体（4）在节流环（8）的上方设有一段向上延伸的环形，作为隔环（10）。

7. 根据权利要求6所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述叶轮（3）中部上表面向下设有光滑的上沉孔（302），下表面向上设有带螺纹的下沉孔，所下沉孔与所述连接螺纹（12）螺接配合，让所述叶轮（3）与所述内筒体（4）之间保持相对固定，所述叶轮（3）的顶部设有第一轴承（7），所述第一轴承（7）上连接有导轮（1），所述导轮（1）的上部为蘑菇头结构，其下段设有一根光杆，并插入设置在叶轮3）中部的沉孔中，在其蘑菇头结构的两个相对侧都设有一段平面，并在两个平面之间设有贯穿孔，在将导轮（1）插入叶轮（3）固定后，在贯穿孔对应的所述外筒体（2）的壁面设有对应的通孔，向该通孔内固定穿过导轮（1）的贯穿孔的连杆（6），让所述连杆（6）与所述外筒体（2）保持固定并密封住所述外筒体（2）的该处通孔。

8. 根据权利要求7所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述叶轮（3）的叶片可以是螺旋结构的叶片，也可以是上下对称的弯折螺旋叶片结构。

9. 根据权利要求8所述的一种井下高压脉冲水力喷射压裂工具，其特征在于，所述外孔（15）和所述内孔（13）均为螺旋分布，数量均为6-10个。