1. 一种防结冰的猪肉冷鲜保存制冷装置，包括冷藏箱（1），其特征在于：所述冷藏箱（1）内腔两侧的上部均通过固定板固定连接有第一滑槽板（2），两个所述第一滑槽板（2）的内腔之间滑动安装有环形滑块圈（3），所述环形滑块圈（3）的内侧固定连接有镂空板（4），所述镂空板（4）底部的外侧通过转动件转动连接有挂钩（5），且挂钩（5）设置有若干个，所述冷藏箱（1）的内腔且位于镂空板（4）的下方通过固定块固定连接有承重板（6），所述承重板（6）顶部的外侧开设有环形槽（7），所述环形槽（7）内侧的前部与后部之间固定连接有横杆（8），且横杆（8）呈环形等距设置有若干个，所述横杆（8）的表面转动套接有转筒（9），所述冷藏箱（1）内部的下方开设有驱动槽（10），所述驱动槽（10）内腔的底部通过固定板固定连接有电机（11），所述电机（11）输出轴通过联轴器固定连接有转动杆（12），所述传动杆（12）的顶端依次贯穿驱动槽（10）、承重板（6）和镂空板（4）并延伸至冷藏箱（1）的内腔，所述传动杆（12）延伸至冷藏箱（1）内腔的一端通过轴承件转动连接于冷藏箱（1）内腔的顶部。

2. 根据权利要求1所述的一种防结冰的猪肉冷鲜保存制冷装置，其特征在于：所述镂空板（4）与转动杆（12）为固定连接，所述冷藏箱（1）的右侧通过固定板固定连接有制冷机组（13），所述制冷机组（13）的出风口固定连接有导风管（14），所述导风管（14）的一端延伸至冷藏箱（1）的顶部，所述冷藏箱（1）内腔顶部的两侧均通过固定块固定连接有集风框（15），所述集风框（15）的顶部连通有输气管（16）。

3. 根据权利要求1所述的一种防结冰的猪肉冷鲜保存制冷装置，其特征在于：所述输气管（16）的顶端贯穿冷藏箱（1）并延伸至冷藏箱（1）的外部，所述输气管（16）延伸至冷藏箱（1）外部的一端连通于导风管（14）的底部，所述集风框（15）的底部开设有喷口（17），且喷口（17）横向设置有若干个。

4. 根据权利要求3所述的一种防结冰的猪肉冷鲜保存制冷装置，其特征在于：所述集风框（15）的底部通过固定块固定连接有与喷口（17）相配合使用的均风板（18），所述冷藏箱（1）内腔底部的两侧均通过固定块固定连接有第二滑槽板（21）。

5. 根据权利要求4所述的一种防结冰的猪肉冷鲜保存制冷装置，其特征在于：所述第二滑槽板（21）的内部滑动安装有滑块（22），所述滑块（22）的顶部固定连接有集液框（19）。

6. 根据权利要求5所述的一种防结冰的猪肉冷鲜保存制冷装置，其特征在于：所述集液框（19）的后部开设有与转动杆（12）相配合使用的U型口（20）。