一种带食诱功能的兽用喷雾装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及兽用喷雾装置，特别是涉及一种带食诱功能的兽用喷雾装置。

背景技术

[0002] 针对小动物比如猫狗等宠物的眼睛发炎时，一般宠物主人会徒手保定后对其进行喷药，这种方式往往宠物会产生强烈的应激反应，有时候甚至会导致主人受伤。而对于宠物医院，一般会使用到兽用喷雾装置，往宠物发炎的眼睛中喷施药液来进行治疗和护理。然而，当下兽用喷雾装置使用时，还是需直接保定宠物进行滴眼药水，该过程中宠物仍然会产生应激反应，影响治疗效果，甚至影响了工作人员的安全。

实用新型内容

[0003] 基于此，有必要针对当下兽用喷雾装置进行改进，减少在该过程中宠物可能会产生的应激反应，提供一种带食诱功能的兽用喷雾装置。

[0004] 一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其包括架体和垂直固定安装在所述架体四周位置之间处的围板；

所述兽用喷雾装置还包括：

喷雾组件，其包括固定安装在所述围板背向所述架体位置处的药液盒、活动安装在所述药液盒上的喷头、贯穿开设在所述围板上的出液腔；

喂食结构，其包括设置在所述架体上的食台、开设在所述食台上的食料槽、设置在所述食台背向所述食料槽位置处的连接组件；以及

设置在所述围板上的定位结构，其包括固定贯穿安装在所述围板上的套环和固定安装在所述套环背向所述围板位置处的海绵垫层。

[0005] 上述兽用喷雾装置，具有食物诱惑功能，集喂食和喷药为一体，防止直接抓住宠物进行滴眼药水时可能会产生的应激反应，保护主人和宠物的安全，并且，保证宠物的头部进入喷雾治疗区进行进食的同时，可满足不同尺寸宠物的探入需求。

[0006] 在其中一个实施例中，所述出液腔和所述喷头相对应。

[0007] 在其中一个实施例中，所述围板环绕设置在所述食台的外部；所述食料槽位于所述架体的上方。

[0008] 在其中一个实施例中，所述食台通过连接组件与所述架体滑动连接；所述连接组件包括垂直焊接在所述架体中心位置处的顶杆、贯穿开设在所述食台内的杆腔。

[0009] 进一步地，所述杆腔和所述顶杆相契合。

[0010] 在其中一个实施例中，所述定位结构位于所述喷雾组件的前方；所述食台的下表面和所述架体的上表面相接触，且食台的相对应两侧外壁位置均固定安装有拉环。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

采用食台、食料槽和连接组件构成的喂食结构，赋予了喷雾装置的食物诱惑功能，通过放置宠物喜爱的食料来诱惑宠物靠近喷雾装置，并且，在宠物食用食料时，主人调节喂食角度并手动触发喷雾组件将眼药水喷入宠物的对应发炎眼睛中进行治疗，防止直接抓住宠物进行滴眼药水时可能会产生的应激反应，保护主人和宠物的安全。

[0012] 采用套环和海绵垫层构成的定位结构来对宠物的进食通道进行限定，并且，通过弹性形变可适应性的改变通道尺寸，保证宠物的头部进入喷雾治疗区进行进食的同时，可满足不同尺寸宠物的探入需求。套环提供进食通道，使得宠物的头部进入喷雾治疗区，配合海绵垫层作为隔层，基于其受力形变的特性，从而使得大头的宠物也可通过该进食通道进行进食。

[0013] 综上，本实用新型的兽用喷雾装置具有食物诱惑功能，集喂食和喷药为一体，防止直接抓住宠物进行滴眼药水时可能会产生的应激反应，保护主人和宠物的安全，并且，保证宠物的头部进入喷雾治疗区进行进食的同时，可满足不同尺寸宠物的探入需求。

附图说明

[0014] 图1所示为本实用新型一种带食诱功能的兽用喷雾装置的结构示意图。

[0015] 图2所示为图1的剖视图。

[0016] 图3所示为图1的局部侧视图。

[0017]  图中：1、架体；2、围板；3、喷雾组件；31、药液盒；32、喷头；33、出液腔；4、喂食结构；41、食台；42、食料槽；43、连接组件；431、顶杆；432、杆腔；5、定位结构；51、套环；52、海绵垫层。

[0018] 以上主要元件符号说明结合附图及具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 需要说明的是，当组件被称为“安装于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“固定于”另一个组件，它可以是直接固定在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。

[0021] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0022] 请参阅说明书附图1-3，本实施例提供了一种带食诱功能的兽用喷雾装置，其用于宠物眼睛的治疗使用。兽用喷雾装置包括架体1、垂直固定安装在架体1四周位置之间处的围板2、喷雾组件3、喂食结构4以及设置在围板2上的定位结构5。

[0023] 架体1和围板2组合成装置的壳体，提供宠物的喷雾治疗空间。喷雾组件3包括固定安装在围板2背向架体1位置处的药液盒31、活动安装在药液盒31上的喷头32、贯穿开设在围板2上的出液腔33。出液腔33和喷头32相对应。

[0024] 喂食结构4赋予了喷雾装置的食物诱惑功能，通过放置宠物喜爱的食料来诱惑宠物靠近喷雾装置，并且，在宠物食用食料时，主人调节喂食角度并手动触发喷雾组件3将眼药水喷入宠物的对应发炎眼睛中进行治疗，防止直接抓住宠物进行滴眼药水时可能会产生的应激反应，保护主人和宠物的安全。喂食结构4包括设置在架体1上的食台41、开设在食台41上的食料槽42、设置在食台41背向食料槽42位置处的连接组件43。连接组件43提供食台41的装配定位，通过将宠物喜爱的食料放置于食台41的食料槽42中，通过食诱来吸引宠物靠近装置进行进食。围板2环绕设置在食台41的外部。食料槽42位于架体1的上方。通过围板2对进食区进行隔挡，使得宠物只能从和喷雾组件3相对应的入口探入进行进食。

[0025] 本实施例中，采用食台41、食料槽42和连接组件43构成的喂食结构4，赋予了喷雾装置的食物诱惑功能，通过放置宠物喜爱的食料来诱惑宠物靠近喷雾装置，并且，在宠物食用食料时，主人调节喂食角度并手动触发喷雾组件3将眼药水喷入宠物的对应发炎眼睛中进行治疗，防止直接抓住宠物进行滴眼药水时可能会产生的应激反应，保护主人和宠物的安全。连接组件43提供食台41的装配定位，通过将宠物喜爱的食料放置于食台41的食料槽42中，通过食诱来吸引宠物靠近装置进行进食。

[0026] 食台41通过连接组件43与架体1滑动连接。连接组件43包括垂直焊接在架体1中心位置处的顶杆431、贯穿开设在食台41内的杆腔432。杆腔432和顶杆431相契合。食台41的下表面和架体1的上表面相接触，且食台41的相对应两侧外壁位置均固定安装有拉环。本实施例中，采用顶杆431和杆腔432构成的连接组件43实现食台41在架体1上的活动装配，通过使用拉环对食台41施力，此时，食台41在由杆腔432定位的顶杆431上做旋转移动，从而根据宠物眼睛的发炎位置以针对性的对食台41的位置进行调试，确保药水能准确的喷入待用药的眼睛中。

[0027] 定位结构5位于喷雾组件3的前方。定位结构5对宠物的进食通道进行限定，并且，通过弹性形变可适应性的改变通道尺寸，保证宠物的头部进入喷雾治疗区进行进食的同时，可满足不同尺寸宠物的探入需求。定位结构5包括固定贯穿安装在围板2上的套环51和固定安装在套环51背向围板2位置处的海绵垫层52。套环51提供进食通道，使得宠物的头部进入喷雾治疗区。海绵垫层52作为隔层，基于其受力形变的特性，从而使得大头的宠物也可通过该进食通道进行进食。

[0028] 本实施例中，采用套环51和海绵垫层52构成的定位结构5来对宠物的进食通道进行限定，并且，通过弹性形变可适应性的改变通道尺寸，保证宠物的头部进入喷雾治疗区进行进食的同时，可满足不同尺寸宠物的探入需求。套环51提供进食通道，使得宠物的头部进入喷雾治疗区，配合海绵垫层52作为隔层，基于其受力形变的特性，从而使得大头的宠物也可通过该进食通道进行进食。

[0029] 综上，本实施例的兽用喷雾装置，相较于当下兽用喷雾装置，具有如下优点：本实施例的兽用喷雾装置具有食物诱惑功能，集喂食和喷药为一体，防止直接抓住宠物进行滴眼药水时可能会产生的应激反应，保护主人和宠物的安全，并且，保证宠物的头部进入喷雾治疗区进行进食的同时，可满足不同尺寸宠物的探入需求。

[0030] 以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0031] 以上所述实施例的描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。