一种兽用粪便回收装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及回收装置，特别是涉及一种兽用粪便回收装置。

背景技术

[0002] 宠物饲养时，需让宠物进入粪便回收装置中进行排泄排移，避免宠物在家中四处排泄而给饲养者带来额外的负担，保障饲养环境的洁净度，粪便回收装置是养宠家庭中必备的工具。然而，当下回收装置无法对宠物进行引诱以辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，导致主人的清扫负担大，并且，对宠物粪便的清理不便。

实用新型内容

[0003] 基于此，有必要针对当下回收装置无法对宠物进行引诱以辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，导致主人的清扫负担大，并且，对宠物粪便的清理不便的问题，提供一种兽用粪便回收装置。

[0004] 一种兽用粪便回收装置，包括壳体和开设在所述壳体内的排泄腔；

所述回收装置还包括：

固定安装在所述壳体上的吸引组件，其包括面向所述排泄腔设置的网罩和填充在所述网罩内的海绵球；以及

设置在所述壳体上的支撑结构，其提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间；所述支撑结构包括固定开设在所述壳体上的两组卡槽、位于两组所述卡槽之间的垫板、贯穿开设在所述垫板上的若干组通孔。

[0005] 上述回收装置，可对宠物进行引诱以辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，减轻主人的清扫负担，并且，提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间，使得对宠物粪便的清理快速且便捷。

[0006] 在其中一个实施例中，所述海绵球为用引诱剂润湿的海绵材料；若干组所述通孔均匀分布。

[0007] 在其中一个实施例中，两组所述卡槽分布在所述壳体的相对应两侧内壁位置处；所述垫板面向对应卡槽的位置处固定安装有提手。

[0008] 进一步地，所述垫板和所述卡槽相契合，且垫板通过卡槽与所述壳体滑动连接；所述垫板横向安装。

[0009] 在其中一个实施例中，所述回收装置还包括填充在所述排泄腔内的膨润土层，其用于吸收排泄物。

[0010] 在其中一个实施例中，所述垫板位于所述排泄腔内，且膨润土层覆盖在所述垫板上。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

采用网罩和海绵球构成的吸引组件来对宠物进行引诱，通过网罩内填充的由诱剂润湿的海绵球释放味道，和主人在前期的引导行为相结合，通过人为干预和吸引干预加深宠物对排泄区的印象，从而辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，减轻主人的清扫负担。

[0012] 采用卡槽、垫板以及通孔构成的支撑结构提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间，通过过滤即可筛出被膨润土层包裹的排泄物，使得对宠物粪便的清理快速且便捷。宠物踩/蹲在垫板上进行排泄，使用完后，向上提起垫板，垫板在卡槽的定位下沿壳体上移至露出膨润土层时，膨润土层包裹的排泄物被通孔截留，此时，直接倒出即可进行收集。

[0013] 综上，本实用新型的粪便回收装置可对宠物进行引诱以辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，减轻主人的清扫负担，并且，提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间，使得对宠物粪便的清理快速且便捷。

附图说明

[0014] 图1所示为本实用新型一种兽用粪便回收装置的结构示意图。

[0015] 图2所示为图1的局部放大图。

[0016] 图3所示为图1的剖视图。

[0017] 图中：1、壳体；2、排泄腔；3、吸引组件；31、网罩；32、海绵球；4、膨润土层；5、支撑结构；51、卡槽；52、垫板；53、通孔。

[0018] 以上主要元件符号说明结合附图及具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 需要说明的是，当组件被称为“安装于”另一个组件，它可以直接在另一个组件上或者也可以存在居中的组件。当一个组件被认为是“设置于”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。当一个组件被认为是“固定于”另一个组件，它可以是直接固定在另一个组件上或者可能同时存在居中组件。

[0021] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“或/及”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0022] 请参阅说明书附图1-3，本实施例提供了一种兽用粪便回收装置，其包括壳体1、开设在壳体1内的排泄腔2、固定安装在壳体1上的吸引组件3、填充在排泄腔2内的膨润土层4以及设置在壳体1上的支撑结构5。

[0023] 壳体1提供宠物的排泄使用空间，主人引导宠物进入壳体1中的排泄腔2中进行使用，并且，结合膨润土层4来吸收宠物的排泄物以便后续的清理，并基于物理吸附作用对排泄物进行净化，营造出良好的宠物排泄环境。

[0024] 吸引组件3对宠物进行引诱。吸引组件3包括面向排泄腔2设置的网罩31和填充在网罩31内的海绵球32。海绵球32为用引诱剂润湿的海绵材料。通过网罩31内填充的由诱剂润湿的海绵球32释放味道，和主人在前期的引导行为相结合，通过人为干预和吸引干预加深宠物对排泄区的印象，从而辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，减轻主人的清扫负担。

[0025] 本实施例中，采用网罩31和海绵球32构成的吸引组件3来对宠物进行引诱，通过网罩31内填充的由诱剂润湿的海绵球32释放味道，和主人在前期的引导行为相结合，通过人为干预和吸引干预加深宠物对排泄区的印象，从而辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，减轻主人的清扫负担。

[0026] 支撑结构5提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间，通过过滤即可筛出被膨润土层4包裹的排泄物，使得对宠物粪便的清理快速且便捷。支撑结构5包括固定开设在壳体1上的两组卡槽51、位于两组卡槽51之间的垫板52、贯穿开设在垫板52上的若干组通孔53。两组卡槽51分布在壳体1的相对应两侧内壁位置处。垫板52面向对应卡槽51的位置处固定安装有提手。垫板52和卡槽51相契合，且垫板52通过卡槽51与壳体1滑动连接，垫板52横向安装。垫板52位于排泄腔2内，且膨润土层4覆盖在垫板52上。宠物踩/蹲在垫板52上进行排泄，使用完后，向上提起垫板52，垫板52在卡槽51的定位下沿壳体1上移至露出膨润土层4时，膨润土层4包裹的排泄物被通孔53截留，此时，直接倒出即可进行收集。若干组通孔53均匀分布。

[0027] 本实施例中，采用卡槽51、垫板52以及通孔53构成的支撑结构5提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间，通过过滤即可筛出被膨润土层4包裹的排泄物，使得对宠物粪便的清理快速且便捷。宠物踩/蹲在垫板52上进行排泄，使用完后，向上提起垫板52，垫板52在卡槽51的定位下沿壳体1上移至露出膨润土层4时，膨润土层4包裹的排泄物被通孔53截留，此时，直接倒出即可进行收集。

[0028] 综上，本实施例的回收装置，相较于当下回收装置，具有如下优点：本实施例的粪便回收装置可对宠物进行引诱以辅助宠物自觉、精确的进入排泄区进行使用，减轻主人的清扫负担，并且，提供宠物的排泄支撑和排泄物回收空间，使得对宠物粪便的清理快速且便捷。

[0029] 以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

[0030] 以上实施例的描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型的保护范围应以所附权利要求为准。