本发明公开了一种组合式多功能战术防暴盾，涉及防护装备技术领域。该战术防暴盾包括防暴盾牌主体、固定握把。所述防暴盾牌主体依次由内衬层、缓冲层、外衬层和外表板构成，所述外表板、缓冲层和内外衬层的材料分别为陶瓷材料、密度梯度泡沫铝和纤维增强树脂基复合材料。所述防暴盾牌主体分为可拆卸的防暴盾下层、防暴盾上层。防暴盾下层底部通过快速拆装件安装有万向滑轮。防暴盾的防护高度可通过移动防暴盾上、下层进行调节。本发明利用轻质泡沫铝的吸能特性及可拆卸性，不仅能实现常规任务的防护目的，还能满足近身作战的轻便性要求。