1. 一种义齿正畸托槽，包括基板（1）、盖片（3）、包裹片（4）和套块（6），其特征在于：所述基板（1）顶端中间位置的一侧固定连接有弹性件（101），且基板（1）顶端的一侧固定连接有套块（6），所述基板（1）顶端的两侧皆固定连接有托槽翼（5），且托槽翼（5）内部的两侧皆设置有插孔（501），所述托槽翼（5）的顶端固定连接有固定块（2），且托槽翼（5）的外部活动连接有包裹片（4），所述基板（1）顶端一侧的中间位置活动连接有盖片（3），且盖片（3）的一侧设置有活动轴（303）。

2. 根据权利要求1所述的一种义齿正畸托槽，其特征在于：所述固定块（2）内部的两侧皆设置有空心槽（206），且空心槽（206）的内部固定连接有弹簧（205）。

3. 根据权利要求2所述的一种义齿正畸托槽，其特征在于：所述弹簧（205）的顶端滑动连接有滑动块（203），且滑动块（203）的顶端固定连接有支杆（204）。

4. 根据权利要求3所述的一种义齿正畸托槽，其特征在于：所述支杆（204）的顶端固定连接有金属片（201），且金属片（201）顶端的中间位置设置有凹槽（202）。

5. 根据权利要求1所述的一种义齿正畸托槽，其特征在于：所述盖片（3）一侧的中间位置活动连接有活动杆（302），且活动杆（302）的一侧活动连接有卡杆（301）。

6. 根据权利要求1所述的一种义齿正畸托槽，其特征在于：所述包裹片（4）底端的两侧皆固定连接有固定螺母（402），且固定螺母（402）的内部活动连接有限位螺栓（401），所述限位螺栓（401）的外部设置有外螺纹，且固定螺母（402）的内部设置有与其外螺纹匹配的内螺纹。

7. 根据权利要求1所述的一种义齿正畸托槽，其特征在于：所述套块（6）内部的顶端设置有上通槽（601），且套块（6）内部底端的一侧设置有下通槽（602）。