本实用新型公开了一种血液体外诊断装置，包括诊断装置主体、检测器、保温腔和旋转座，所述诊断装置主体的内部设置有诊断室，且所述诊断室与诊断装置主体之间形成保温腔，所述保温腔内部的底端设置有恒温加热电阻，且所述保温腔内部的中央位置处均匀设置有导热环，所述导热环之间均匀通过导热杆与恒温加热电阻连接，所述诊断室内部的底端设置有支撑台，且所述支撑台的顶端设置有旋转座，所述旋转座的顶端均匀设置有样本插槽。本实用新型通过安装有诊断装置主体、诊断室、保温腔、恒温加热电阻、导热环以及导热杆，利于均匀快速的将诊断室内放置的血液样本进行保温，避免温度较低引起的血液样本凝固，影响后续诊断的准确性。