1. 一种血液体外诊断装置，其特征在于，包括诊断装置主体（1）、检测器（6）、保温腔（9）和旋转座（11），所述诊断装置主体（1）的内部设置有诊断室（10），且所述诊断室（10）与诊断装置主体（1）之间形成保温腔（9），所述保温腔（9）内部的底端设置有恒温加热电阻（14），且所述保温腔（9）内部的中央位置处均匀设置有导热环（2），所述导热环（2）之间均匀通过所述导热杆（3）与恒温加热电阻（14）连接，所述诊断室（10）内部的底端设置有支撑台（12），且所述支撑台（12）的顶端设置有旋转座（11），所述旋转座（11）的顶端均匀设置有样本插槽（15），所述诊断装置主体（1）的顶端设置有盖体（4），且所述盖体（4）内部的顶端设置有检测器（6）。

2. 根据权利要求1的一种血液体外诊断装置，其特征在于：所述导热环（2）均匀环箍在诊断室（10）的外壁上，且所述导热环（2）和导热杆（3）均为铜合金材质。

3. 根据权利要求1的一种血液体外诊断装置，其特征在于：所述检测器（6）两侧的盖体（4）上均设置有紫外线杀菌灯（7），且所述紫外线杀菌灯（7）一侧的盖体（4）上均通过转动轴转动连接有反光板（5）。

4. 根据权利要求1所述的一种血液体外诊断装置，其特征在于：所述盖体（4）底部的两端均设置有电动推杆（8），且所述电动推杆（8）的输出端均通过转动轴与反光板（5）转动连接。

5. 根据权利要求1的一种血液体外诊断装置，其特征在于：所述样本插槽（15）两侧的旋转座（11）上均设置有预留槽（19），且所述预留槽（19）的内部均通过复位弹簧（20）设置有活动块（18），所述活动块（18）的顶端均设置有拉杆（17），且所述拉杆（17）的一端均设置有限位块（16）。

6. 根据权利要求1的一种血液体外诊断装置，其特征在于：所述支撑台（12）的内部设置有电机（13），且所述电机（13）的顶端通过滚轴与旋转座（11）连接。