1. 一种高速公路隧道监测装置，其特征在于，包括安装板（1）、透明防护窗（2）、折叠防护外框（6）和升降压板（10），所述安装板（1）的一侧连接设置有透明防护窗（2），所述防护窗（2）的内部安装设置有监测摄影头（3），并且透明防护窗（2）的一侧以及底部皆连接设置有L形杆（4），所述L形杆（4）的一侧连接设置有清洁刷（5），且透明防护窗（2）的一侧以及L形杆（4）的下方连接设置有折叠防护外框（6），并且折叠防护外框（6）的内部安装设置有火灾报警器（7），所述透明防护窗（2）的另一侧连接设置有插杆（8），且防护窗（2）的一侧以及插杆（8）的外部设置有卡筒（9）。

2. 根据权利要求1所述的一种高速公路隧道监测装置，其特征在于：所述透明防护窗（2）的顶部设置有升降压板（10），且升降压板（10）的顶部连接设置有螺杆（11），并且螺杆（11）的底部连接设置有轴承块（12）。

3. 根据权利要求2所述的一种高速公路隧道监测装置，其特征在于：所述透明防护窗（2）顶部的一侧连接设置有螺纹杆（18），且螺纹杆（18）的一端安装设置有电机（19），并且螺纹杆（18）的一端外部连接设置有移动套（20），所述折叠防护外框（6）的正面位置以及顶部和底部的内部皆连接设置有防尘网（21）。

4. 根据权利要求3所述的一种高速公路隧道监测装置，其特征在于：所述透明防护窗（2）底部的一侧连接设置有连接座（22），且折叠防护外框（6）的底部连接设置有折叠下板（23），并且折叠下板（23）的顶部连接设置有连接块（24），所述连接块（24）的内部连接设置有固定杆（25），且折叠下板（23）的底部连接设置有手动滑钮（26）。

5. 根据权利要求2所述的一种高速公路隧道监测装置，其特征在于：所述螺杆（11）的顶部以及安装板（1）顶部的一侧连接设置有螺纹套（13），且螺杆（11）的顶端连接设置有转盘（14），并且升降压板（10）的一侧连接设置有滑块（15）。

6. 根据权利要求5所述的一种高速公路隧道监测装置，其特征在于：所述滑块（15）的一侧以及安装板（1）的一侧连接设置有滑槽（16），且安装板（1）的两端连接设置有安装槽（17）。

7. 根据权利要求4所述的一种高速公路隧道监测装置，其特征在于：所述折叠下板（23）的内部连接设置有内腔（27），且内腔（27）的内部连接设置有滑杆（28），并且固定杆（25）的一侧以及滑杆（28）中间位置的外部连接设置有弹簧（29）。