1. 一种具有防潮功能的小型变压器，包括底板（1）、设备箱（2）、变压器主体（3）、高压套管（8）和第二低压套管（10），其特征在于：所述底板（1）顶端的一侧固定有设备箱（2），且设备箱（2）内部的一侧设置有变压器主体（3），所述变压器主体（3）的外壁上安装有散热片（4），所述变压器主体（3）顶端的一侧固定有分接开关（5），且分接开关（5）一侧的变压器主体（3）顶端安装有吊装环（7），所述变压器主体（3）顶端的一侧安装有高压套管（8），且高压套管（8）一侧的变压器主体（3）顶端安装有第一低压套管（9），所述变压器主体（3）顶端的一侧安装有第二低压套管（10），所述设备箱（2）内部的一侧粘接有防潮膜（6）。

2. 根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述底板（1）的两侧外壁上皆固定有侧板（16），且侧板（16）表面的一侧设置有等间距的内螺纹孔（17）。

3. 根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述设备箱（2）底部的两侧皆固定有安装座（11），且安装座（11）内部的一侧固定有限位轨道（12）。

4. 根据权利要求1所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述设备箱（2）的两侧外壁上皆设置有通风口（18），且通风口（18）一侧的设备箱（2）外壁上固定有第一安装箱（19）。

5. 根据权利要求3所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述限位轨道（12）顶端的一侧滑动安装有滑动块（13）,滑动块（13）的顶端与变压器主体（3）的底端固定连接，所述滑动块（13）的两侧外壁上皆固定有连接块（14）。

6. 根据权利要求5所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述连接块（14）顶端的一侧安装有定位螺栓（15）,定位螺栓（15）的底端延伸至安装座（11）的内部。

7. 根据权利要求4所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述第一安装箱（19）内部的两端皆固定有支架（20），并且支架（20）内部的一侧转动安装有转动轴（26），并且转动轴（26）表面的一侧固定有等间距的亲水性铝片（25）。

8. 根据权利要求4所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述第一安装箱（19）一侧的外壁上安装有散热风扇（24），且散热风扇（24）的一端固定有吸附箱（21）。

9. 根据权利要求8所述的一种具有防潮功能的小型变压器，其特征在于：所述吸附箱（21）内部的一侧安装有聚乙烯滤网（22），且聚乙烯滤网（22）一侧的吸附箱（21）内部安装有初效微粒滤网（23）。