1. 一种氟苯尼考注射液反应罐，包括盖体（2）、机架（4）、罐体（7）和温度传感器（9），其特征在于：所述机架（4）的一端安装有控制器（10），且机架（4）的内部焊接有罐体（7），所述罐体（7）的外侧固定有调温套（5），所述调温套（5）的内部均匀固定有环形散热管（18），所述调温套（5）一端的顶部设置有与环形散热管（18）内部相连通的进水管（17），且调温套（5）另一端的底部设置有与环形散热管（18）内部相连通的排水管（21），所述罐体（7）的顶部安装有盖体（2），所述盖体（2）顶部的中间位置处安装有驱动电机（1），驱动电机（1）一端的盖体（2）上焊接有排气管（26），并且驱动电机（1）另一端的盖体（2）上焊接有加液管（11），所述罐体（7）的底部焊接有出料管（8），且出料管（8）上安装有电磁阀（13），罐体（7）的内部安装有温度传感器（9）。

2.    根据权利要求1所述的一种氟苯尼考注射液反应罐，其特征在于：所述驱动电机（1）的输出端安装有混匀轴（23），且混匀轴（23）上均匀焊接有搅拌扇叶，所述盖体（2）和罐体（7）的内侧壁设置有特氟龙抗粘层。

3. 根据权利要求1所述的一种氟苯尼考注射液反应罐，其特征在于：所述盖体（2）的底部均匀焊接有定位卡块（24），罐体（7）的顶部均匀设置有与定位卡块（24）相匹配的定位卡槽（3），且定位卡块（24）上设置有与罐体（7）连接的锁紧螺栓（25），并且锁紧螺栓（25）的底部设置有加固螺母。

4. 根据权利要求1所述的一种氟苯尼考注射液反应罐，其特征在于：所述机架（4）底部的两端皆均匀焊接有减震帽（15），且减震帽（15）底部的两端皆固定有橡胶缓冲柱（16），橡胶缓冲柱（16）的底部固定有与减震帽（15）相匹配的减震座（6）。

5. 根据权利要求4所述的一种氟苯尼考注射液反应罐，其特征在于：所述减震座（6）底部的一端设置有固定螺栓（14），减震座（6）设置有4个。

6. 根据权利要求1所述的一种氟苯尼考注射液反应罐，其特征在于：所述罐体（7）和调温套（5）之间构成一体化焊接结构，且调温套（5）的外侧壁设置有保温岩棉层（20）。

7. 根据权利要求1所述的一种氟苯尼考注射液反应罐，其特征在于：所述加液管（11）的顶部螺纹连接有密封塞，出料管（8）和排气管（26）上皆固定有法兰盘（12）。

8. 根据权利要求1所述的一种氟苯尼考注射液反应罐，其特征在于：所述环形散热管（18）上均匀设置有连接管（19），进水管（17）和排水管（21）远离罐体（7）的一端焊接有装配管（22），且装配管（22）的外侧壁设置有外螺纹。