一种包装瓶

技术领域

[0001] 本实用新型涉及溶剂瓶技术领域，具体涉及一种包装瓶。

背景技术

[0002] 现有包装瓶如中国实用新型专利中专利号为CN01227398.8公开的一种带有量杯的包装瓶，它由瓶体、瓶颈和瓶盖组成，在所述的瓶体和瓶颈之间通过连管设有量杯。它克服了现有液体包装瓶使用不方便，不易精确控制瓶内液体使用量的缺点，可使包装瓶使用方便、结构简单、量度精确，尤其使用于需要精确掌握使用量的药品或液体的包装。

[0003] 但是该专利在倒出量杯内液体的时候，存在由于使用者倾倒角度过大而使得瓶体内的液体通过瓶颈进入量杯的问题，影响量杯内液体的液量，而不能准确的导出所求液量的液体，使用不便；而且，在使瓶体内液体通过瓶颈进入量杯时，由于瓶颈具有一定的进深，这样就会在向量杯注入液体时容易出现一部分液体滞留在瓶颈与量杯连接的瓶口一端，而在瓶体回位时该部分液体就容易进入量杯内，导致量杯内液体量增加，以致于不能从量杯内倒出所求液量的液体，影响使用，实用性低。

[0004] 实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种包装瓶，以解决上述提到的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种包装瓶，包括瓶体、瓶颈、瓶盖以及通过瓶颈与瓶体相连通的量杯；瓶颈内的流通通道内设置有用于防止在倾倒量杯内液体时，瓶体内的液体再次流向量杯的阻流结构。

[0006] 进一步地，量杯位于瓶体的上方，且与瓶颈在水平方向上并行布置；瓶颈的上端与量杯的上端通过连管连通，量杯上、在远离瓶颈一侧的上端设有量杯口。

[0007] 进一步地，量杯上、远离瓶颈一侧设置为倾斜状，且向量杯的底部内倾；阻流结构为瓶颈内侧面的外凸顶端A，且阻流结构凸出于瓶体后侧顶端B的纵向延伸线的外侧。

[0008] 进一步地，瓶体的后侧设置为倾斜状，且向瓶体的底部内倾。

[0009] 进一步地，连管的下端设置为倾斜状，且向瓶颈的一侧下倾。

[0010] 进一步地，瓶颈设置为弧形结构，并于瓶颈靠近量杯的一侧形成有多个握槽。

[0011] 进一步地，瓶盖旋接在瓶颈与量杯连通处的上端瓶口上，瓶盖的内顶面固定连接有封堵块，封堵块的底面与瓶口的下端部相平齐。

[0012] 进一步地，量杯底端与瓶体上端之间设置有支撑连接件，在支撑连接件的内部设有一调节道，并在调节道的两侧设置有加强筋，在调节道处设置有一用于控制道通流通的调节结构。

[0013] 进一步地，调节结构包括调节腔以及位于调节腔内的旋动件，旋动件上下贯穿有一孔体，旋动件一侧通过连接杆与旋钮连接，通过旋钮带动旋动件转动。

[0014] 进一步地，阻流结构设置成为调节结构。

[0015] 本实用新型的有益效果为：该包装瓶通过对其结构的整体布置设计，且可一体成型，便于加工生产，并且通过阻流结构的有效设计，使得即使令将该包装瓶呈90度倾斜倾倒量杯中的液体时，也能阻止瓶体内的液体流入量杯中的现象。而且，通过在瓶口设置带有封堵块的瓶盖，在向量杯注入液体时，该部位不会滞留液体，从而不影响量杯液量的精确控制，同时也便于该瓶口的打开，进一步提高了实用性，更加方便。

附图说明

[0016] 图1示意性地给出了包装瓶的结构示意图。

[0017] 图2示意性地给出了包装瓶的剖面结构示意图。

[0018] 图3示意性地给出了包装瓶的封堵块的设置结构示意图。

[0019] 图4示意性地给出了包装瓶的支撑连接件的局部放大结构示意图。

[0020] 图5示意性地给出了实施例二中该包装瓶的使用结构示意图。

[0021] 图6示意性地给出了包装瓶的调节结构的结构示意图。

[0022] 其中：1、瓶体；2、瓶颈；21、流通通道；211、阻流结构；22、内侧面；23、握槽；3、瓶盖；31、封堵块；4、量杯；41、量杯口；5、连管；6、支撑连接件；61、调节道；62、加强筋；7、调节结构；71、调节腔；72、旋动件；721、孔体；8、连接杆；9、旋钮。

具体实施方式

[0023] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一种实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型的保护范围。

[0024] 为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，以下结合附图及具体实施例，对本申请作进一步地详细说明。

[0025] 以下结合实施例进行说明，具体参见图1~图3，且为了简单起见，以下内容省略了本领域技术人员所知晓的技术常识，不做赘述。

[0026] 实施例一

根据本申请的一种实施方式，给出了一种包装瓶，如图1和图2所示，该包装瓶包括瓶体1、瓶颈2、瓶盖3以及通过瓶颈2与瓶体1相连通的量杯4，可通过瓶颈2将瓶体1内的液体倒入至量杯4中。

[0027] 在本申请中，在瓶颈2内的流通通道21内设置有阻流结构211，用于防止在倾倒量杯4内液体时，瓶体1内的液体再次流向量杯4的现象，进而便于量杯4内液量的精确控制，更加方便、实用；当然，在量杯4上设置有刻度线，在此不做过多说明。

[0028] 在实际操作中，本包装瓶优选用于洗手液的承装。

[0029] 该包装瓶的量杯4位于瓶体1的上方，且与瓶颈2在水平方向上并行布置；瓶颈2的上端与量杯4的上端通过连管5连通，量杯4上、在远离瓶颈2一侧的上端设有量杯口41，从量杯口41倾倒量杯4中的液体。

[0030] 其中，瓶盖3旋接在瓶颈2与量杯4连通处的上端瓶口上，可通过瓶口向量杯4中或瓶体1中加入液体。令量杯4上、远离瓶颈2一侧设置为倾斜状，且向量杯4的底部内倾，便于在倾倒时，量杯4中的液体能够很好的流出。该包装瓶的阻流结构211设置为瓶颈2内侧面22的外凸顶端A，且阻流结构211凸出于瓶体1后侧顶端B的纵向延伸线的外侧。

[0031] 通过对其结构的整体布置设计，且可一体成型，便于加工生产，并由于阻流结构211凸出于瓶体1后侧顶端B的纵向延伸线的外侧设计，使得即使令将该包装瓶呈90度倾斜倾倒量杯4中的液体时，瓶体1的液面高度也低于外凸顶端A的高度，也能阻止瓶体1内的液体流入量杯4中。

[0032] 在实际操作中，可优选阻流结构211凸出于瓶体1后侧顶端B的纵向延伸线的外侧的距离d在0mm~10mm。

[0033] 其中，瓶颈2可设置为弧形结构，并于瓶颈2靠近量杯4的一侧形成有多个握槽23，在满足结构配合的同时，便于手握瓶颈2倾倒液体。

[0034] 作为本申请的优选实施例，还可令连管5的下端设置为倾斜状，且向瓶颈2的一侧下倾，使得在通过瓶体1向量杯4中倒液体后，在将瓶体1回位时，位于连管5中的液体能够直接回流至瓶体1内，避免其进入量杯4中。

[0035] 实施例二

在本实施例中，在上述实施例一的基础，还进一步限定地，令瓶体1的后侧设置为倾斜状，且向瓶体1的底部内倾。

[0036] 在具体实施中，可参见图5，图5给出了使用状态示意图，当更大角度的去倾倒量杯4中的液体时，也能很好的阻止瓶体1内的液体进入量杯4的现象。

[0037] 实施三

根据本申请的一种实施方式，量杯4底端与瓶体1上端之间设置有支撑连接件6，可对量杯4起到一个支撑加固的作用。

[0038] 在本实施例中，参见图4，还可在支撑连接件6的内部设有一调节道61，在调节道61处设置有一调节结构7，用于控制道通流通；可通过调节到调节量杯4中的液体，便于精确控制，提高准确性。

[0039] 并在调节道61的两侧设置有加强筋62，用以加固稳定。

[0040] 实施例四

参见图3，在本实施例中，在瓶盖3的内顶面固定连接有封堵块31，封堵块31的底面与瓶口的下端部相平齐。通过在瓶口设置带有封堵块31的瓶盖3，在向量杯4注入液体时，该部位不会滞留液体，从而不影响量杯4液量的精确控制，同时也便于该瓶口的打开，进一步提高了实用性，更加方便。

[0041] 实施例五

根据本申请的一种实施方式，在上述实施方式的基础上，可进一步对调节结构7做出设计，便于操作，更加实用。

[0042] 具体地，如图6所示，调节结构7包括调节腔71以及位于调节腔71内的旋动件72，旋动件72上下贯穿有一孔体721。并且，旋动件72一侧通过连接杆8与旋钮9连接，通过旋钮9带动旋动件72转动。

[0043] 在具体实施中，可用过转动旋钮9带动旋动件72转动，进而使得旋动件72的孔体721进行转动，当孔体721转动到竖直位置时，与调节道61导通，可使得量杯4中的液体从调节道61再回流至瓶体1，并且可通过转动旋钮9调节通道口的大小，进而改变流速。

[0044] 当孔体721转动倾斜角度过大或转动至水平方向时，孔体721与调节道61不导通，此时调节道61封闭，量杯4中的液体不能进入至瓶体1内。

[0045] 当然，为了确保有效性，还可在旋动件72和/或连接杆8的外表面设置密封层的形式，可采用橡胶垫的形式。

[0046] 实施例六

在本实施例中，还可进一步设置的，令阻流结构211也设置成为调节结构7的形式。

[0047] 在以上描述中，对“一个实施例”、“实施例”、“一个示例”、“示例”等等的引用表明如此描述的实施例或示例可以包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度，但并非每个实施例或示例都必然包括特定特征、结构、特性、性质、元素或限度。另外，重复使用短语“根据本申请的一个实施例”虽然有可能是指代相同实施例，但并非必然指代相同的实施例。

[0048] 对所公开的实施例的上述说明，是本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将使显而易见的，本文所定义的一般原理可以在不脱离实用新型的精神或范围的情况下，在其他实施例中实现。因此，本实用新型将不会被限制与本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。