1. 一种包装瓶，包括瓶体（1）、瓶颈（2）、瓶盖（3）以及通过瓶颈（2）与瓶体（1）相连通的量杯（4）；其特征在于：所述瓶颈（2）内的流通通道（21）内设置有用于防止在倾倒量杯（4）内液体时，瓶体（1）内的液体再次流向量杯（4）的阻流结构（211）。

2. 根据权利要求1所述的包装瓶，其特征在于：所述量杯（4）位于瓶体（1）的上方，且与瓶颈（2）在水平方向上并行布置；所述瓶颈（2）的上端与量杯（4）的上端通过连管（5）连通，所述量杯（4）上、在远离瓶颈（2）一侧的上端设有量杯口（41）。

3. 根据权利要求2所述的包装瓶，其特征在于：所述量杯（4）上、远离瓶颈（2）一侧设置为倾斜状，且向量杯（4）的底部内倾；所述阻流结构（211）为瓶颈（2）内侧面（22）的外凸顶端A，且阻流结构（211）凸出于瓶体（1）后侧顶端B的纵向延伸线的外侧。

4. 根据权利要求3所述的包装瓶，其特征在于：所述瓶体（1）的后侧设置为倾斜状，且向瓶体（1）的底部内倾。

5. 根据权利要求2所述的包装瓶，其特征在于：所述连管（5）的下端设置为倾斜状，且向瓶颈（2）的一侧下倾。

6. 根据权利要求1所述的包装瓶，其特征在于：所述瓶颈（2）设置为弧形结构，并于瓶颈（2）靠近所述量杯（4）的一侧形成有多个握槽（23）。

7. 根据权利要求1所述的包装瓶，其特征在于：所述瓶盖（3）旋接在瓶颈（2）与量杯（4）连通处的上端瓶口上，所述瓶盖（3）的内顶面固定连接有封堵块（31），所述封堵块（31）的底面与瓶口的下端部相平齐。

8. 根据权利要求1~7所述的包装瓶，其特征在于：所述量杯（4）底端与瓶体（1）上端之间设置有支撑连接件（6），在支撑连接件（6）的内部设有一调节道（61），并在调节道（61）的两侧设置有加强筋（62），在所述调节道（61）处设置有一用于控制道通流通的调节结构（7）。

9. 根据权利要求8所述的包装瓶，其特征在于：所述调节结构（7）包括调节腔（71）以及位于调节腔（71）内的旋动件（72），所述旋动件（72）上下贯穿有一孔体（721），所述旋动件（72）一侧通过连接杆（8）与旋钮（9）连接，通过旋钮（9）带动旋动件（72）转动。

10. 根据权利要求9所述的包装瓶，其特征在于：所述阻流结构（211）设置成为所述调节结构（7）。