1. 一种药房隔药装置，其特征在于：包括至少三个调节框板（1），所述调节框板（1）包括接头（11）、主连接板（12）和副连接板（13），所述主连接板（12）的一端与接头（11）连接，所述主连接板（12）的另一端内活动套插有所述副连接板（13），所述副连接板（13）的自由端（131）用以与另一调节框板（1）的接头（11）连接。

2. 根据权利要求1所述的药房隔药装置，其特征在于：所述主连接板（12）的一端开设有一伸缩腔（121），所述副连接板（13）的一端伸入所述伸缩腔（121）内且能够沿着伸缩腔（121）的长度方向进行滑动。

3. 根据权利要求1所述的药房隔药装置，其特征在于：所述主连接板（12）的一侧顶部和底部分别对称设有向同一侧方向弯折而成的滑槽（122），所述副连接板（13）的一端顶部和底部分别对应滑动布置在所述主连接板（12）顶部和底部的滑槽（112）内。

4. 根据权利要求1所述的药房隔药装置，其特征在于：所述副连接板（13）的上下端设置有安装槽（132），所述安装槽（132）内容置有一滚珠（2），所述滚珠（2）凸出于所述安装槽（132），并在所述安装槽（132）的敞口处设置有用于防止滚珠（2）从该安装槽（132）内脱落的挡环（3）。

5. 根据权利要求1所述的药房隔药装置，其特征在于：所述滚珠（2）为多个，且均匀间隔对称的布置在副连接板（13）的上下端。

6. 根据权利要求1所述的药房隔药装置，其特征在于：所述主连接板（12）和/或副连接板（13）与所述接头（11）的连接方式为铰链连接。

7. 根据权利要求1所述的药房隔药装置，其特征在于：所述调节框板（1）为四个，四个调节框板（1）相互连接构成呈四边形结构的活动框体（4），活动框体（4）的外侧设有用于插放患者姓名标签或药品种类标签的透明插槽（5）。